Содержание

Введение	5

1 Сравнительный анализ Wi-Fi HaLow с другими вариантами канала связи с БПЛА	8

1.1 Задачи применения БПЛА, требующие канала передачи данных	8

1.2 Существующие каналы связи БПЛА и их ограничения	9

1.3 Сравнение Wi-Fi HaLow с IEEE 802.11 и LoRa	9

1.4 Круг задач, решаемых с применением Wi-Fi HaLow	12

1.5 Выводы	13

2 Обоснование экспериментального исследования, методика экспериментов, выбор и настройка средств	14

2.1 Теоретическая оценка характеристик канала Wi-Fi HaLow	14

2.2 Обоснование необходимости экспериментального исследования	16

2.3 Программа экспериментальных исследований	19

2.4 Методика измерений и обработки результатов	20

2.5 Выбор аппаратных средств	22

2.6 Выбор и настройка программных средств	23

2.7 Выводы	26

3 Серия экспериментов на платформе LilyGO T-HaLow и сравнение с другими протоколами	27

3.1 Условия испытаний	27

3.2 Влияние полосы приёма (лабораторный этап)	27

3.3 Пропускная способность платформы и ограничивающее звено	28

3.4 Доработки канала передачи видео и итоговые результаты	31

3.5 Искажения изображения камеры, наводка передатчика и выбор мощности	35

3.6 Оценка дальности: расчёт бюджета канала и опубликованные натурные данные	36

3.7 Сравнение с IEEE 802.11 (Wi-Fi 2,4 и 5 ГГц) и LoRa	39

3.8 Выводы	44

4 Экономическая часть	46

4.1 Оценка целесообразности проведения исследования	47

4.2 Планирование разработки	50

4.3 Определение затрат, себестоимости и цены разработки	53

4.4 Определение и оценка основных показателей экономической эффективности	56

5 Охрана труда и окружающей среды	60

5.1 Введение	60

5.2 Характеристика рабочего места	60

5.3 Анализ опасных и вредных производственных факторов	63

5.4 Микроклимат рабочего места	64

5.5 Освещение рабочего места	65

5.6 Шум	67

5.7 Электромагнитные поля	68

5.8 Электробезопасность	69

5.9 Пожарная безопасность	70

5.10 Тяжесть и напряжённость трудового процесса	71

5.11 Безопасность при полевых измерениях	73

5.12 Охрана окружающей среды	73

5.13 Класс условий труда	73

5.14 Выводы	74

Заключение	75

Список использованных источников	77

Введение

Беспилотные авиационные системы за последние годы превратились из специализированной техники в массовый инструмент мониторинга, поиска и доставки [1]. В Российской Федерации их развитие закреплено национальным проектом «Беспилотные авиационные системы» на 2024–2030 годы [2].

Во всех задачах, где беспилотный летательный аппарат (БПЛА) служит источником данных — при наблюдении за линейными объектами, поиске людей, мониторинге территории, — ключевым звеном оказывается канал передачи данных между аппаратом и наземным пунктом. Аппарат при этом является удалённым объектом: он находится на расстоянии от сотен метров до единиц километров, нередко вне прямой видимости, за рельефом, лесом или строениями. Дальность и надёжность этого канала определяют, решит ли аппарат свою задачу.

Существующие каналы связи решают эту задачу лишь частично. Технологии семейства LoRa обеспечивают дальность в километры, но их скорость составляет от 0,3 до 37,5 кбит/с [3, 4] — этого достаточно для телеметрии, но не для видео. Сети Wi-Fi стандарта IEEE 802.11 в диапазоне 2,4 ГГц дают единицы и десятки мегабит в секунду [5], но на более высокой частоте при той же мощности сигнал ослабевает сильнее и хуже огибает препятствия [6]. Сотовые сети зависят от наземной инфраструктуры, которой нет над лесом и в удалённых районах.

Технология Wi-Fi HaLow (IEEE 802.11ah) [7, 8] занимает промежуточное положение между LoRa и стандартным Wi-Fi. Она работает в нелицензируемом диапазоне ниже 1 ГГц, где радиоволны распространяются дальше и лучше огибают препятствия, и при этом сохраняет стек протоколов Wi-Fi. Среди нелицензируемых технологий диапазона ниже 1 ГГц Wi-Fi HaLow — единственная, которая переносит IP-трафик со скоростью, достаточной для видео, и работает без наземной инфраструктуры.

Доступное оборудование Wi-Fi HaLow появилось лишь в 2024–2025 годах. Большинство опубликованных оценок технологии получено аналитически или средствами имитационного моделирования [9, 10], а натурных измерений на серийном оборудовании немного [11]. Поэтому практическая проверка характеристик Wi-Fi HaLow на оборудовании, доступном в Российской Федерации, и разработка на её основе предложений по увеличению дальности и надёжности передачи данных с борта БПЛА являются актуальной задачей.

Целью работы является анализ эффективности использования технологии Wi-Fi HaLow на базе платформы LilyGO T-HaLow по сравнению с традиционными протоколами Wi-Fi. Критерии сравнения: дальность и скорость передачи данных; уровень сигнала (RSSI); задержка и потери пакетов. Рассматривается БПЛА вертолётного типа со связью стандарта IEEE 802.11.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1) выполнить сравнительный анализ Wi-Fi HaLow с другими вариантами организации канала связи с БПЛА (IEEE 802.11, LoRa) по критериям дальности, пропускной способности, энергопотребления и проникающей способности;

2) обосновать необходимость экспериментального исследования, разработать методику проведения экспериментов, выбрать и настроить аппаратные и программные средства;

3) провести серию экспериментов на платформе LilyGO T-HaLow по разработанной методике и сравнить полученные характеристики с другими протоколами, в том числе с IEEE 802.11 на идентичной аппаратной платформе;

4) оценить рентабельность работы, рассчитать срок окупаемости и индекс научно-технической прогрессивности;

5) определить показатели микроклимата и освещённости рабочего места и класс условий труда специалиста;

6) сформулировать основные результаты и предложения по интеграции разработанных решений в существующие модели БПЛА.

Объект исследования — канал передачи данных Wi-Fi HaLow в полосе 866–868 МГц между бортом БПЛА и наземным пунктом.

Предмет исследования — дальность, уровень принимаемого сигнала, задержка и потери пакетов этого канала, его пропускная способность, а также факторы, которые ограничивают их на платформе LilyGO T-HaLow, и способы повышения дальности и надёжности.

Методы исследования: теоретическая оценка на основе моделей распространения радиоволн и энергетических соотношений, стендовый эксперимент, сопоставление с опубликованными натурными данными, статистическая обработка результатов измерений.

Научная новизна работы состоит в следующем:

– получены экспериментальные данные о характеристиках канала Wi-Fi HaLow на серийной платформе, доступной в Российской Федерации, — пропускной способности, уровне сигнала, задержке и потерях;

– установлено, что после устранения программных ограничений пропускную способность платформы ограничивает радиоканал между платами: около трети передач приходится повторять даже при сильном сигнале;

– установлено, что изображение камеры искажает наводка собственного передатчика платформы, и предложено устранять её без изменения аппаратной части — снижением мощности передатчика до минимально достаточной и съёмкой в паузах передачи;

– предложены и проверены парными опытами программные механизмы канального уровня — нижняя граница модуляции по уровню сигнала, гибрид помехоустойчивого кодирования и досылки, инерция управления качеством, — повышающие надёжность передачи видео без сокращения дальности.

Практическая значимость работы: создан стенд передачи видео по Wi-Fi HaLow с одновременной регистрацией показателей канала, разработаны программное обеспечение передатчика и приёмника, доработки программного обеспечения радиомодуля и инструменты обработки данных, сформулированы предложения по увеличению дальности и надёжности передачи данных с борта БПЛА.

Пояснительная записка состоит из введения, пяти глав, заключения и списка использованных источников. В первой главе выполнен сравнительный анализ Wi-Fi HaLow с другими вариантами канала связи с БПЛА, во второй — обоснование эксперимента, его методика, выбор и настройка средств, в третьей приведены результаты серии экспериментов и сравнение с другими протоколами. Четвёртая глава содержит экономическую часть, пятая — раздел охраны труда и окружающей среды. В заключении сформулированы основные результаты и предложения по интеграции разработанных решений в существующие модели БПЛА. Пояснительная записка: 85 с., 9 рис., 35 табл., 70 источн.

1 Сравнительный анализ Wi-Fi HaLow с другими вариантами канала связи с БПЛА

В главе рассмотрены задачи, в которых БПЛА выступает удалённым источником данных, проанализированы существующие каналы связи, выполнено сравнение Wi-Fi HaLow с IEEE 802.11 и LoRa по критериям дальности, пропускной способности, энергопотребления и проникающей способности и определён круг задач, решаемых с помощью Wi-Fi HaLow.

1.1 Задачи применения БПЛА, требующие канала передачи данных

Объектом рассмотрения в работе является БПЛА вертолётного типа. Такой аппарат может зависать над точкой и выполнять полёт на малой скорости, поэтому применяется для наблюдения, поиска и обследования объектов [1]. По характеру передаваемых данных задачи его применения делятся на три группы.

Первая — управление и телеметрия: команды оператора и параметры полёта. Их объём мал, но требования к своевременности и надёжности доставки жёсткие. Вторая — видео для ситуационной осведомлённости оператора: при поиске людей, наблюдении за пожаром или обходе протяжённого объекта оператору нужна непрерывная картинка, пусть и невысокого разрешения. Третья — передача материалов обследования: снимков высокого разрешения и результатов измерений, для которых важен объём, а не задержка.

Функционально группы различаются тем, что требуется от канала. Телеметрии достаточно единиц килобит в секунду, но каждая команда должна дойти без потерь и без задержки. Видео требует сотен килобит в секунду и малой задержки, а потерю отдельного видеокадра оператор почти не замечает. Материалам обследования нужна высокая скорость, чтобы передать большой объём за время полёта, а задержка не важна: потерянные части можно передать повторно.

Общая черта всех групп — расстояние. Аппарат удалён от наземного пункта на сотни метров или километры и часто находится вне прямой видимости. Поэтому канал должен сочетать дальность с пропускной способностью, достаточной хотя бы для видео пониженного разрешения, а его надёжность — потери и задержка — определяет, сможет ли оператор пользоваться этим видео.

1.2 Существующие каналы связи БПЛА и их ограничения

Каналы управления и телеметрии большинства современных аппаратов строятся на модуляции LoRa в диапазонах 868/915 МГц и 2,4 ГГц [12]. Расширение спектра даёт высокую чувствительность приёмника и дальность в километры, но ценой скорости: от 0,3 до 37,5 кбит/с [3, 4]. Видео по такому каналу не передать.

Видео с малых аппаратов передают по Wi-Fi стандарта IEEE 802.11 в диапазоне 2,4 ГГц. Такой канал даёт единицы и десятки мегабит в секунду и переносит IP-трафик [5]; его ограничение — частота: на 2,4 ГГц потери в свободном пространстве на 9 дБ больше, чем на частоте 867 МГц, а огибание препятствий слабее [6].

Сотовые сети четвёртого поколения зависят от покрытия, которого нет над лесом, в горах и в удалённых районах, а для задач поиска и мониторинга характерны именно такие районы.

Для беспилотных систем в Российской Федерации выделены полосы 117,975–137 МГц, 5030–5091 МГц и 5850–6425 МГц [13]. Их использование подчинено разрешительному порядку и требует сертифицированного оборудования, что делает их недоступными для малых операторов и исследовательских работ.

Таким образом, остаётся незакрытой ниша безлицензионного канала, который одновременно обладает дальностью диапазона ниже 1 ГГц, пропускной способностью, достаточной для видео, и поддержкой IP-трафика без наземной инфраструктуры.

1.3 Сравнение Wi-Fi HaLow с IEEE 802.11 и LoRa

Сравнение выполнено по четырём критериям задания: дальности, пропускной способности, энергопотреблению и проникающей способности.

Дальность. Затухание в свободном пространстве растёт с квадратом частоты. По формуле Фрииса [14] потери на трассе составляют

|  | L0 = 20 lg d + 20 lg f + 32,44, | (1.1) |
| --- | --- | --- |

где L₀ — потери на трассе, дБ; d — расстояние, км; f — частота, МГц.

На расстоянии 1 км потери на частоте 867 МГц составляют 91,2 дБ, на частоте 2437 МГц — 100,2 дБ. Выигрыш Wi-Fi HaLow только за счёт частоты — 9,0 дБ.

Второй источник выигрыша — узкий канал. Мощность теплового шума в полосе приёмника

|  | N = -174 + 10 lg B + NF, | (1.2) |
| --- | --- | --- |

где N — мощность шума, дБм; B — полоса, Гц; NF — коэффициент шума приёмника, дБ.

Формула получена из мощности теплового шума N = kTB [6], где k = 1,38·10⁻²³ Дж/К — постоянная Больцмана, T — шумовая температура. При стандартной температуре T₀ = 290 К спектральная плотность шума kT₀ = 4·10⁻²¹ Вт/Гц, что составляет −204 дБВт/Гц, или −174 дБм/Гц; слагаемое 10 lg B переводит плотность в мощность в полосе B, а коэффициент шума NF учитывает собственные шумы приёмника.

Канал Wi-Fi шириной 20 МГц собирает шум −101,0 дБм, канал Wi-Fi HaLow шириной 2 МГц — −111,0 дБм: ещё 10,0 дБ в пользу узкого канала. Ширина 2 МГц выбрана не произвольно: в Российской Федерации для таких устройств выделены полосы 864–865 и 866–868 МГц [15], и канал шире 2 МГц в них не помещается. Канал 8 МГц, допустимый стандартом, дал бы скорость до четырёх раз выше, но собирал бы на 6,0 дБ больше шума и требовал бы полосы, которой в Российской Федерации нет. Сумма 9,0 + 10,0 = 19,0 дБ — идеализированная оценка: она предполагает одинаковые требования к отношению сигнал/шум, а узкому каналу для той же скорости нужна более сложная модуляция и большее отношение сигнал/шум. По паспортным чувствительностям (см. «Чувствительность») при равной мощности выигрыш Wi-Fi HaLow на малых скоростях (MCS 0, 0,65 Мбит/с, против 802.11b, 1 Мбит/с) составляет 11,6 дБ, а при равной скорости 6,5 Мбит/с (MCS 7 против 802.11n MCS 0) — лишь 3,4 дБ. Проектная дальность Wi-Fi HaLow — около 1 км [10, 16]. Производитель радиомодуля платформы указывает для канала 2 МГц при мощности +20 дБм дальность 1200 м со скоростью TCP более 2 Мбит/с в условиях без препятствий [17]. Нормы Российской Федерации ограничивают мощность Wi-Fi HaLow сильнее, чем мощность Wi-Fi 2,4 ГГц (см. «Регулирование»): с учётом этого выигрыш на малых скоростях сокращается до 7,7 дБ (дальность в свободном пространстве в 2,4 раза больше), а при равной скорости дальности сопоставимы.

Проникающая способность. Радиоволны диапазона ниже 1 ГГц лучше огибают препятствия и слабее затухают в растительности и стенах, чем волны 2,4 и 5 ГГц [6]. По модели потерь проникновения 3GPP TR 38.901 (бетон: 5 + 4f дБ, f в ГГц) бетонная стена ослабляет сигнал на 8,5 дБ на частоте 867 МГц, на 14,8 дБ на 2,44 ГГц и на 27,0 дБ на 5,5 ГГц [18]. Для БПЛА, работающих над лесом, за рельефом и строениями, это главное преимущество диапазона ниже 1 ГГц.

Пропускная способность. Скорость на физическом уровне Wi-Fi HaLow составляет от 150 кбит/с в канале 1 МГц до 346,7 Мбит/с в канале 16 МГц с четырьмя пространственными потоками [16]. В каналах 1–2 МГц, которые помещаются в разрешённые полосы 864–865 и 866–868 МГц, скорость одного потока по стандарту — от 0,15 до 7,8 Мбит/с (таблица 2.1) [19]; радиомодуль платформы этой работы в канале 2 МГц использует схемы MCS 0–7, то есть до 6,5 Мбит/с. Wi-Fi 2,4 ГГц на процессоре ESP32-S3 той же платы передаёт в эфире в лабораторных условиях 20 Мбит/с по TCP и 30 Мбит/с по UDP [20]. LoRa в канале 125 кГц даёт от 293 до 5468 бит/с в зависимости от коэффициента расширения спектра [3], а наибольшая скорость приёмопередатчиков SX127x — 37,5 кбит/с [4]: видео по такому каналу не передать.

Чувствительность. По паспорту радиомодуля TX-AH чувствительность (при доле ошибочных пакетов 10 %) составляет −105 дБм в канале 1 МГц на MCS 10, −95 дБм в канале 8 МГц на MCS 0 и −81 дБм на MCS 7 [17]; для канала 2 МГц паспорт значений не даёт, и в работе они оценены сдвигом на 10 lg(8/2) = 6 дБ: около −101 дБм на MCS 0 и −87 дБм на MCS 7. У Wi-Fi 2,4 ГГц процессора ESP32-S3 — от −98,4 дБм (802.11b, 1 Мбит/с) до −74,2 дБм (802.11n, MCS 7) [21], у LoRa — от −123 до −137 дБм [3].

Энергопотребление. Стандарт IEEE 802.11ah содержит механизмы для устройств с батарейным питанием: целевое время пробуждения (TWT) и окно ограниченного доступа (RAW) [10, 16]. Радиомодуль TX-AH потребляет при передаче на +20 дБм 300 мА, при приёме 55–100 мА [17]; Wi-Fi ESP32-S3 — 283–340 мА при передаче и 88–91 мА при приёме [21]; приёмопередатчик LoRa RFM95 — от 66 до 396 мВт при мощности от −4 до +20 дБм [22]. Токи Wi-Fi HaLow и Wi-Fi 2,4 ГГц сопоставимы; LoRa экономичнее при малых объёмах данных. Для БПЛА энергопотребление радиоканала мало по сравнению с потреблением двигателей, поэтому этот критерий важнее для наземных датчиков. Механизмы TWT и RAW проявляются в сетях из многих станций и в двухузловой конфигурации этой работы не исследуются.

Регулирование. Решением ГКРЧ от 07.05.2007 № 07-20-03-001 (в редакции от 24.12.2018) [15] в приложении 11 «Неспециализированные (любого назначения) устройства» выделены полосы 864–865 МГц (эффективная излучаемая мощность, ЭИМ, не более 25 мВт, рабочий цикл не более 0,1 % или режим прослушивания перед излучением, LBT) и 866–868 МГц. Полоса 866–868 МГц введена решением ГКРЧ № 18-46-03-1 [23]: ЭИМ не более 25 мВт при спектральной плотности ЭИМ не более 1000 мВт/МГц (оба условия выполняются одновременно), рабочий цикл не более 1 % или режим LBT. В обеих полосах использование запрещено в пределах аэропортов (аэродромов), что для БПЛА существенно: на территории аэродрома канал этого диапазона применять нельзя. В полосе 2400–2483,5 МГц (приложение 2 того же решения) устройствам с расширением спектра и другими видами модуляции разрешена эквивалентная изотропно излучаемая мощность (ЭИИМ) до 100 мВт при спектральной плотности ЭИИМ не более 10 мВт/МГц [15]. Мощность 25 мВт ЭИМ соответствует 14 дБм ЭИМ, или 16,15 дБм ЭИИМ; стенд с мощностью на выходе модуля не более 14 дБм укладывается в эту норму при усилении антенны не более 2,15 дБи. Wi-Fi HaLow перед передачей прослушивает эфир (CSMA/CA), что соответствует режиму LBT; канал шириной 1 или 2 МГц целиком помещается в полосу 866–868 МГц (в работе — канал 2 МГц с центром 867,0 МГц), более широкие каналы — нет.

Результаты сравнения сведены в таблицу 1.1.

Таблица 1.1 – Сравнение LoRa, Wi-Fi HaLow и Wi-Fi 2,4 ГГц

| Критерий | LoRa | Wi-Fi HaLow (IEEE 802.11ah) | Wi-Fi (IEEE 802.11n, 2,4 ГГц) |
| --- | --- | --- | --- |
| Полосы в РФ | 864–865, 866–868 МГц | 864–865, 866–868 МГц | 2400–2483,5 МГц |
| Допустимая мощность в РФ | 25 мВт ЭИМ | 25 мВт ЭИМ (16,15 дБм ЭИИМ) | 100 мВт ЭИИМ |
| Ширина канала | 125–500 кГц | 1, 2 МГц (стандартом до 16 МГц) | 20, 40 МГц |
| Скорость физического уровня | 0,29–5,5 кбит/с (125 кГц), до 37,5 кбит/с | 0,15–7,8 Мбит/с в каналах 1–2 МГц; у модуля TX-AH в канале 2 МГц — до 6,5 Мбит/с (MCS 7) | 6,5–150 Мбит/с; ESP32-S3: 20–30 Мбит/с в эфире |
| Чувствительность | −123…−137 дБм | −105 дБм (1 МГц, MCS 10); ≈ −101…−87 дБм (2 МГц, оценка) | −98,4…−74,2 дБм (ESP32-S3) |
| Потери на 1 км в свободном пространстве | 91,2 дБ | 91,2 дБ | 100,2 дБ |
| Тепловой шум в канале | −123,0…−117,0 дБм | −114,0…−111,0 дБм | −101,0…−98,0 дБм |
| Потери в бетонной стене | 8,5 дБ | 8,5 дБ | 14,8 дБ |
| Потребление при передаче / приёме | 66–396 мВт (RFM95) | 300 / 55–100 мА (TX-AH) | 283–340 / 88–91 мА (ESP32-S3) |
| Передача IP | через шлюз | да | да |
| Видео | нет | да | да |

1.4 Круг задач, решаемых с применением Wi-Fi HaLow

Сравнение (таблица 1.1) определяет круг задач, для которых Wi-Fi HaLow является подходящим каналом:

– передача видео для ситуационной осведомлённости оператора на расстояниях от сотен метров до единиц километров, в том числе вне прямой видимости (для платы этой работы — с оговоркой раздела 3.6); на платформе этой работы получено 1063 кбит/с полезного видео 480 × 320 точек при 5 кадр/с (глава 3);

– объединение видео, телеметрии и команд в одном IP-канале вместо двух-трёх отдельных радиолиний;

– сеть из нескольких удалённых объектов с одним наземным пунктом: одна точка доступа IEEE 802.11ah обслуживает до 8191 станции [16].

Вне круга задач остаются передача видео высокой чёткости с малой задержкой, требующая десятков мегабит в секунду, и связь на десятки километров, достижимая только со специальными направленными антеннами. Ограничения мощности (25 мВт) и ширины канала (не более 2 МГц) в полосе 866–868 МГц дополнительно сужают достижимые дальность и скорость по сравнению с возможностями стандарта. Скорость ограничивает и сама платформа: на плате LilyGO T-HaLow радиомодуль связан с процессором только последовательным интерфейсом UART, без интерфейса SPI, и полезная скорость через него не может превысить 3,92 Мбит/с (подраздел 3.3) — меньше 6,5 Мбит/с, на которые способен канал 2 МГц. Для более высоких скоростей радиомодуль следует подключать к процессору по интерфейсу SPI или SDIO.

1.5 Выводы

1. Для задач, где БПЛА является удалённым источником видео, существующие каналы разделились на два полюса: LoRa даёт дальность без скорости, Wi-Fi 2,4/5 ГГц — скорость без дальности. Безлицензионного канала, сочетающего оба свойства, среди распространённых решений нет.

2. Wi-Fi HaLow закрывает эту нишу на малых скоростях и за препятствиями: по паспортным чувствительностям при нормах мощности Российской Федерации его запас по затуханию на наименьшей скорости на 7,7 дБ больше, чем у Wi-Fi 2,4 ГГц (дальность в свободном пространстве в 2,4 раза больше), а при равной скорости 6,5 Мбит/с дальности сопоставимы; бетонная стена ослабляет сигнал 867 МГц на 6,3 дБ меньше, чем 2,4 ГГц; пропускной способности канала 2 МГц (до 6,5 Мбит/с на физическом уровне) достаточно для видео пониженного разрешения.

3. Для выбранной технологии в главе 2 выполняется теоретическая оценка характеристик и обосновывается необходимость их экспериментальной проверки.

2 Обоснование экспериментального исследования, методика экспериментов, выбор и настройка средств

В главе выполнена теоретическая оценка характеристик канала Wi-Fi HaLow, обоснована необходимость их экспериментальной проверки, разработаны программа и методика экспериментов, выбраны и настроены аппаратные и программные средства.

2.1 Теоретическая оценка характеристик канала Wi-Fi HaLow

Потери на трассе. Для свободного пространства мощность на входе приёмника определяется формулой Фрииса [14]:

|  | Pr = PtGtGrλ4πd2, | (2.1) |
| --- | --- | --- |

где Pᵣ, Pₜ — принимаемая и излучаемая мощности; Gₜ, Gᵣ — коэффициенты усиления антенн; λ — длина волны (0,346 м на частоте 867 МГц); d — расстояние.

В реальной среде потери растут быстрее. Логарифмическая модель описывает их через показатель затухания n и случайную составляющую затенения [6]:

|  | Ld = Ld0 + 10n lg dd0 + Xσ, | (2.2) |
| --- | --- | --- |

где d₀ — опорное расстояние; n — показатель затухания (2 — свободное пространство, 2,7–3,5 — городская застройка, до 5 — за препятствиями); Xσ — нормально распределённая величина с нулевым средним и среднеквадратичным отклонением σ, дБ.

Для типовых сред модели каналов дают диапазоны этих величин: n = 2 в свободном пространстве, 2,7–3,5 в городской застройке, 3–5 на затенённых городских трассах [6]; отклонение σ в моделях 3GPP составляет от 3 до 8 дБ в зависимости от сценария и наличия прямой видимости [18]. Какое значение из диапазона соответствует конкретной трассе, устанавливается измерением.

Отражение от земли. Над ровной поверхностью к прямому лучу добавляется отражённый от земли. С удалением он приходит почти в противофазе и всё сильнее гасит прямой, поэтому начиная с расстояния (точки излома)

|  | dизл = 4h1h2λ, | (2.3) |
| --- | --- | --- |

где h₁, h₂ — высоты антенн над землёй, потери растут уже не на 20, а на 40 дБ на декаду [6]. Для антенн на высоте 1,5 м излом наступает уже на 26 м, а если одна антенна поднята на борту БПЛА на 50 м — на 868 м, на 100 м — на 1735 м. Поэтому испытания с антеннами у земли дают более пессимистичную картину, чем полёт, а для БПЛА вертолётного типа высота антенны на борту — управляемый параметр дальности.

Кривые потерь для свободного пространства и двухлучевой модели в двухсегментном приближении (свободное пространство до точки излома, 40 дБ на декаду после неё) для наземных антенн и для антенны на борту БПЛА приведены на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 – Теоретическая зависимость потерь на трассе от расстояния

Шум и пропускная способность. Мощность шума в полосе приёмника определяется формулой (1.2). Верхнюю границу скорости при отношении сигнал/шум S/N задаёт формула Шеннона [24]:

|  | C = B log21 + SN, | (2.4) |
| --- | --- | --- |

где C — пропускная способность канала, бит/с; B — полоса, Гц; S/N — отношение мощностей сигнала и шума.

Реальные скорости Wi-Fi HaLow задаются схемами модуляции и кодирования (MCS) стандарта [7]. Для одного пространственного потока и длинного защитного интервала в каналах, помещающихся в полосу 866–868 МГц, они приведены в таблице 2.1. Радиомодуль платформы в канале 2 МГц использует MCS 0–7, поэтому предел физического уровня для него — 6,5 Мбит/с.

Таблица 2.1 – Скорость физического уровня Wi-Fi HaLow, Мбит/с (один поток, длинный защитный интервал)

| MCS | Модуляция и скорость кода | Канал 1 МГц | Канал 2 МГц |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | BPSK 1/2 | 0,3 | 0,65 |
| 1 | QPSK 1/2 | 0,6 | 1,3 |
| 2 | QPSK 3/4 | 0,9 | 1,95 |
| 3 | 16-QAM 1/2 | 1,2 | 2,6 |
| 4 | 16-QAM 3/4 | 1,8 | 3,9 |
| 5 | 64-QAM 2/3 | 2,4 | 5,2 |
| 6 | 64-QAM 3/4 | 2,7 | 5,85 |
| 7 | 64-QAM 5/6 | 3,0 | 6,5 |
| 8 | 256-QAM 3/4 | 3,6 | 7,8 |
| 9 | 256-QAM 5/6 | 4,0 | — |
| 10 | BPSK 1/2 с повтором | 0,15 | — |

Полезная скорость ниже номинальной: часть времени занимают преамбулы, служебные поля, межкадровые интервалы и подтверждения. Для оценок в работе принято, что полезная скорость составляет 50–70 % номинальной; это допущение проверяется экспериментально.

Доплеровский сдвиг. При движении БПЛА со скоростью v частота принимаемого сигнала смещается на [6]

|  | fд = vλ. | (2.5) |
| --- | --- | --- |

Для БПЛА вертолётного типа при скорости до 30 м/с сдвиг на частоте 867 МГц не превышает 87 Гц — около 0,3 % от разноса поднесущих сигнала Wi-Fi HaLow (31,25 кГц) [7]. Такой сдвиг приёмник компенсирует, и на работу канала он практически не влияет, поэтому отдельного экспериментального исследования не требует.

2.2 Обоснование необходимости экспериментального исследования

Теоретическая оценка раздела 2.1 в работе выполняется и используется: по ней оценивается дальность, выбираются условия сопоставления с опубликованными натурными данными (высота антенн), относительно неё выражаются результаты. Заменить эксперимент она, однако, не может. Теория задаёт форму зависимостей, эксперимент даёт её параметры и проверяет допущения. Необходимость эксперимента следует из шести обстоятельств, и каждое подтвердилось на испытаниях стенда (глава 3). Сводка расхождений приведена в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Теоретическая оценка и результаты испытаний стенда

| Показатель | Теоретическая оценка | Стенд | Причина расхождения |
| --- | --- | --- | --- |
| Фон в канале 2 МГц | −111 дБм плюс коэффициент шума приёмника (тепловой шум) | −85…−102 дБм у приёмника; у платы с камерой около −60 дБм (27.08–15.09), в другое время до −90…−101 дБм | помехи электроники платы (шина камеры, PSRAM, тактовый сигнал) и, вероятно, внешние помехи диапазона; значение непостоянно |
| Связь на расстоянии до 5 м | сигнал выше теплового шума более чем на 60 дБ | не устанавливалась: приёмник считал эфир занятым, видеокадры ждали отправки до 134 с | порог занятости канала, рассчитанный модулем по измеренному фону |
| Доля неудачных попыток передачи (PER) при отношении сигнал/шум 40–45 дБ | близка к нулю на любой MCS | 68–73 % одинаково на MCS 3, 5 и 7 (28.09) | потери в эфире в обе стороны: около трети первых передач не доходит, часть подтверждений не слышна; вероятная причина — помехи платы камеры |
| Отношение сигнал/шум на неизменной трассе 5 м | среднее значение, разброс σ неизвестен | 24–40 дБ за 5 мин при мощности 1 дБм, провалы до 12–20 дБ (07–08.10) | изменчивость среды |
| Пропускная способность | до 6,5 Мбит/с в канале 2 МГц (MCS 7), полезная — 50–70 % от неё | 0,12 Мбит/с в исходном состоянии (01.09); 1,06 Мбит/с полезного видео в итоговой версии (08.10, 5 м) | сначала внутренние интерфейсы платы, затем повторы и потери в радиоканале между платами |

Во-первых, модели распространения дают не одно значение, а диапазон. Для городской застройки показатель затухания n = 2,7–3,5 [6], и при одних и тех же допустимых потерях дальность получается от 190 до 920 м. Две модели, предложенные специально для IEEE 802.11ah, на 1 км расходятся на 12 дБ [25], и ни одна не выведена для антенн у земли. Какое значение подходит для конкретной трассы, показывает только измерение. Даже на одной и той же трассе 5 м канал заметно меняется: отношение сигнал/шум за пять минут колебалось от 24 до 40 дБ, а скорость в разное время суток различалась в 3–4 раза.

Во-вторых, расчёт опирается на допущения, которые на реальной плате выполняются не всегда. Он считает, что приёму мешает только тепловой шум — в канале 2 МГц около −111 дБм (формула 1.2). На стенде фон оказался намного выше и к тому же непостоянным: у платы с камерой — от −60 до −101 дБм в разные дни, потому что электроника камеры работает в сантиметрах от антенны. Из-за этого на расстоянии 5 м, где по расчёту сигнал превышает шум более чем на 60 дБ, связь сначала вообще не устанавливалась: приёмник считал эфир постоянно занятым. Расчёт также предсказывает, что при сильном сигнале передачи почти не теряются, а на стенде около трети передач не доходило с первой попытки при любой скорости модуляции. Вероятная причина — те же помехи платы. Подробно эти результаты разобраны в главе 3.

В-третьих, для части показателей расчёта нет вовсе: задержка, её колебания, восстановление связи после сбоя. Они зависят не от распространения радиоволн, а от программного обеспечения — очередей и алгоритмов управления. Например, пока передатчик не ограничивал число неподтверждённых видеокадров, они копились в очереди, и видео отставало от реального времени на секунду и больше; после ограничения — на 0,1–0,2 с.

В-четвёртых, расчёт работает со средним уровнем сигнала, а связь рвут кратковременные провалы. Даже на неподвижной трассе 5 м отношение сигнал/шум временами проседало до 12–20 дБ, и регулятор поднимал мощность передатчика с 1 до 11–13 дБм. Кроме того, для канала 2 МГц паспорт радиомодуля не даёт чувствительности [17], её приходится оценивать, поэтому и бюджет канала остаётся оценкой.

В-пятых, расчёт описывает радиоканал, а не плату. Канал 2 МГц способен на 6,5 Мбит/с (таблица 2.1), а плата сначала передавала только 0,12 Мбит/с: мешали её внутренние интерфейсы. После доработок скорость выросла до 1,06 Мбит/с, и ограничивать стал уже радиоканал. Где узкое место — в радиоканале или в плате, — показывает только эксперимент.

В-шестых, опубликованные данные получены в других условиях: производитель радиомодуля мерил дальность при мощности +20 дБм [17, 26], а скорость Wi-Fi ESP32-S3 — в лаборатории [20]. В разрешённом в Российской Федерации режиме (канал 2 МГц, не более 14 дБм) их нужно проверять. И наконец, пользу каждой доработки можно доказать только опытом: так установлено, что граница MCS по уровню сигнала повышает скорость в 1,5–2 раза при меньших потерях видеокадров. Поскольку канал меняется в течение суток, варианты сравниваются попеременно в одном включении питания.

Таким образом, расчёт и эксперимент в работе не противопоставляются. Расчёт задаёт форму зависимостей и оценку дальности; эксперимент даёт параметры, проверяет допущения и измеряет показатели, для которых расчёта нет. Результатом работы становятся не только измеренные величины, но и расхождение расчёта с замером и граница применимости теоретической оценки.

2.3 Программа экспериментальных исследований

Исследование разделено на три этапа (таблица 2.3). Все показатели — скорость, уровень сигнала, задержка и потери — записываются в каждом прогоне одновременно, поэтому их число на объём опытов не влияет. Объём опытов определяется числом сравниваемых вариантов — доработок, каждую из которых проверяют «без неё» и «с ней», и значений варьируемых параметров — и числом повторов каждого варианта.

Таблица 2.3 – Программа экспериментальных исследований

| Этап | Цель | Варьируемые параметры | Измеряемые показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Стендовые испытания: в помещении до 5 м до 28.09, затем 5 м через стену | отладка тракта, ограничивающие звенья, доработки канала и их проверка парными опытами | скорость и паузы интерфейса UART, полоса и мощность, MCS, RTS/CTS, роли узлов, помехоустойчивое кодирование, управление качеством и разрешением | полезная скорость, уровень сигнала (RSSI, SNR), задержка, потери фрагментов и видеокадров, PER |
| 2. Оценка дальности | зависимость уровня сигнала и потерь от расстояния | расстояние, высота антенн | уровень сигнала, потери, скорость — расчёт бюджета канала и опубликованные натурные данные |
| 3. Сравнение с другими протоколами | сравнение с IEEE 802.11 (2,4 ГГц) и LoRa | протокол и диапазон | уровень сигнала, задержка, потери и пропускная способность Wi-Fi 2,4 ГГц — измерение на той же паре плат на трассе 5 м; дальность — расчёт и опубликованные данные |

Загрузка канала создаётся видеопотоком с камеры; качество сжатия JPEG и разрешение задаются на камере, а канал Wi-Fi HaLow только переносит поток. Для отделения потолка канала от камеры используется синтетический источник — копии одного видеокадра, проходящие тот же тракт. Собственные натурные измерения на дальности в работе не выполнялись: оценка дальности опирается на расчёт и на опубликованные натурные данные других авторов. Wi-Fi 2,4 ГГц измерен на той же паре плат на трассе 5 м: тот же видеопоток передаётся встроенным радиотрактом процессора ESP32-S3 вместо модуля TX-AH, а ёмкость канала определяется синтетическим потоком пакетов по 1400 Б, передаваемых без пауз (раздел 3.7). Сравнение с LoRa по пропускной способности выполняется по литературным данным: она на два порядка ниже скорости видео, и натурное сравнение по этому показателю неинформативно.

Лабораторный этап до 28.09 был проверкой заводской настройки модуля — решения «из коробки», с которым платы поставляет производитель: канал шириной 4 МГц с центром 866,0 МГц (864–868 МГц) и мощность до 20 дБм. Эта настройка — пример производителя, а не настройка для конкретной страны: по документации радиомодуля частоты и ширину канала выбирает разработчик изделия по нормам страны применения [27]. Опыты проводились кратковременно, в помещении на расстоянии до 5 м. Проверка показала, что заводская настройка для Российской Федерации непригодна: канал выходит за полосу 866–868 МГц, а мощность превышает разрешённые 25 мВт. Не лучшая она и по качеству связи: при сужении полосы приёма потери уменьшаются, а канал 2 МГц устанавливает связь не хуже более широких (подраздел 3.2). Поэтому с 28.09 все испытания выполняются в разрешённой конфигурации: канал 2 МГц с центром 867,0 МГц (866–868 МГц), мощность не более 14 дБм (25 мВт), ограничение заложено во встроенную программу модуля. Результаты лабораторного этапа используются только для сравнения вариантов между собой; все итоговые показатели работы получены в разрешённой конфигурации.

2.4 Методика измерений и обработки результатов

Показатели. Камера передаёт свой журнал по радиоканалу, а программа просмотра на компьютере раз в секунду записывает показатели в файл CSV:

– полезная скорость — объём JPEG видеокадров, показанных программой просмотра, за 1 с, кбит/с;

– потери видеокадров — доля видеокадров, не показанных после восстановления помехоустойчивым кодом и досылки; это то, что видит пользователь;

– потери фрагментов — доля фрагментов видеокадров, не дошедших до приёмника после всех повторов на уровне MAC, по разрывам сквозной нумерации;

– PER — доля попыток передачи, на которые модуль не получил подтверждения от приёмника. Сюда входят повторы, пробы другой схемы модуляции и попытки, которые до приёмника дошли, но подтверждение на них потерялось. Поэтому PER показывает, насколько трудно работает радиоканал, а не сколько данных потеряно: то, что не дошло после всех повторов, отражают потери фрагментов и видеокадров;

– уровень сигнала — RSSI и отношение сигнал/шум (SNR) по отчётам модуля, индекс модуляции (MCS) и мощность передатчика;

– задержка — время от конца записи видеокадра в интерфейс UART до прихода квитанции приёмника на этот видеокадр (RTT); она включает очередь в модуле, эфир, обработку на приёмнике и обратный путь квитанции. Используется медиана за секунду и за опыт. Дополнительно регистрируется время от начала съёмки видеокадра до квитанции.

Связь характеризуется двумя величинами, которые считаются раздельно. Вероятность установления связи — доля включений питания, после которых связь установилась. Удержание связи — доля секунд опыта, в которые связь была установлена; её дают отметки подключения в ежесекундной записи программы просмотра (строка «Время на связи» в таблице 3.1). Это разные величины, и одна не следует из другой: связь может устанавливаться редко, но, установившись, устойчиво держаться.

Достоверная мера пропускной способности. Объём переданных байтов в секунду искажается, если видеокадры раздуты повреждением: повреждённый видеокадр плохо сжимается и становится крупнее при худшей картинке. На стенде один и тот же сюжет давал видеокадр 5032 Б при исправном захвате и 6750 Б при повреждённом, и скорость в байтах при этом росла. Поэтому полезная скорость приводится вместе с потерями видеокадров и долей видеокадров с искажением захвата, а сравнение вариантов выполняется при одинаковых правилах управления качеством.

Условия сравнения. Даже на неизменной трассе 5 м скорость канала в течение суток меняется примерно вдвое: вечером 07.10 — от 450 до 936 кбит/с. Если сравнивать варианты в разное время, разница в канале перекроет эффект доработки. Поэтому варианты сравниваются в одном включении питания: стенд поочерёдно переключается между ними каждые 1–2 мин, обычно в четыре этапа «без доработки — с доработкой — без — с», так что каждый вариант проходится дважды; первые 10 с каждого этапа не учитываются. Разница меньше 20 % значимой не считается. Кроме того, модуль принимает команды настройки только в первые 30 с после включения питания (подраздел 2.6), поэтому опыт засчитывается, только если журнал подтверждает, что настройки применились.

Статистическая обработка. Канал стохастичен, поэтому каждая точка измеряется с повторами. Необходимое число повторов определяется по пилотному замеру:

|  | n = tσE2, | (2.6) |
| --- | --- | --- |

где t — коэффициент Стьюдента; σ — среднеквадратичное отклонение по пилотному замеру; E — допустимая погрешность оценки среднего.

Точность оценки среднего характеризует доверительный интервал с вероятностью 0,95

|  | x ± tsn, | (2.7) |
| --- | --- | --- |

где x̄ — выборочное среднее; s — выборочное среднеквадратичное отклонение; n — число повторов.

Интервал характеризует точность оценки среднего, а не разброс отдельных замеров; его ширина убывает как 1/√n.

2.5 Выбор аппаратных средств

На рынке найдено пять вариантов оборудования Wi-Fi HaLow (таблица 2.4).

Таблица 2.4 – Оборудование Wi-Fi HaLow, доступное для исследования

| Платформа | Чипсет | Исполнение | Цена узла, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| LilyGO T-HaLow V1.0 [28] | Taixin TX-AH-R900P | законченная плата: ESP32-S3, разъём камеры, Ethernet, держатель аккумулятора 18650 | 3 198 |
| Heltec HT-HC32 [29, 30] | Morse Micro MM6108 [31] | законченная плата: ESP32-S3, камера, разъём аккумулятора | 1 928–3 780 |
| ALFA Network AHPI7292S [32] | Newracom NRC7292 | плата расширения, требуется управляющий компьютер Raspberry Pi | 5 723 без управляющего компьютера |
| Newracom NRC7292 EVK, NRC7394 EVK [33, 34] | Newracom NRC7292 / NRC7394 | оценочные комплекты производителя | по запросу |
| Morse Micro MM6108-EKH05 [35] | Morse Micro MM6108 | оценочный комплект производителя (управляющий микроконтроллер STM32U585) | 39 620 |

Выбрана плата LilyGO T-HaLow. Она дешевле плат расширения и оценочных комплектов в 1,8–12,4 раза и является законченным узлом удалённого объекта: на одной плате находятся процессор, радиомодуль Wi-Fi HaLow, разъём камеры и держатель аккумулятора. Для этих вариантов процессор и камеру пришлось бы добавлять и связывать отдельно. Той же компоновки только плата Heltec HT-HC32 сопоставимой цены; у T-HaLow на плате есть держатель аккумулятора 18650 и порт Ethernet, что упрощает автономные полевые испытания. Для стенда используются две платы: передатчик с камерой (бортовой узел) и приёмник (наземный пункт).

Плата построена на модуле ESP32-S3-WROOM-1-N16R8 (два ядра Xtensa LX7 до 240 МГц, 16 МБ флеш-памяти, 8 МБ PSRAM, встроенный Wi-Fi 2,4 ГГц стандарта IEEE 802.11b/g/n) [21] и радиомодуле Wi-Fi HaLow Taixin TX-AH-R900P диапазона 859–894 МГц (далее — модуль). Камера OV5640 подключается шлейфом по параллельному интерфейсу DVP; на плате есть также разъём microSD и порт Ethernet, подключённый к модулю.

По принципиальной схеме платы [36] модуль связан с процессором только двумя линиями последовательного интерфейса UART — без линий управления потоком и без интерфейса SPI. Все данные между процессором и радиоканалом проходят через этот интерфейс; в главе 3 показано, что он задаёт архитектурный предел пропускной способности платформы.

Микроконтроллер ESP32-S3 — система на кристалле: помимо процессорных ядер он содержит приёмопередатчик Wi-Fi 2,4 ГГц (IEEE 802.11b/g/n) и Bluetooth LE [21]. Поэтому на той же плате есть второй радиоканал, не зависящий от модуля TX-AH, и платформа пригодна для сравнения Wi-Fi HaLow с IEEE 802.11 на идентичной аппаратной части. В работе это сравнение выполнено измерением на трассе 5 м и расчётом бюджета канала (раздел 3.7).

2.6 Выбор и настройка программных средств

Программное обеспечение стенда состоит из трёх частей:

– программы процессора ESP32-S3 на языке C++ (платформа Arduino, arduino-esp32 2.0.9 на основе ESP-IDF 4.4, сборка средой PlatformIO). Программа камеры захватывает и проверяет видеокадры, сжимает их, делит на фрагменты, добавляет контрольные фрагменты (суммы XOR чередующихся групп фрагментов), досылает пропавшие фрагменты, управляет качеством сжатия и собирает показатели канала. Программа приёмника передаёт принятые фрагменты в компьютер и отвечает камере квитанциями. Отдельная программа записывает встроенную программу в модуль через процессор платы. Готовыми использованы драйвер камеры esp32-camera и программный кодер JPEG esp_new_jpeg 1.0.2;

– встроенная программа радиомодуля на языке C — на основе комплекта разработки производителя (TXW8301 WNB 2.4.1.3, компилятор C-SKY). Модуль работает как прозрачный мост (режим uart_p2p): всё, что процессор платы передаёт ему по UART, он отправляет в эфир, а принятое из эфира возвращает по UART. В программу внесены изменения: ускорен приём по UART, чтобы модуль не терял данные на входе при скорости 3 Мбод; добавлен регулятор, который держит мощность передатчика минимально достаточной, но не выше 14 дБм, — вблизи это убирает наводку на камеру, а на дальности даёт полную разрешённую мощность; добавлена нижняя граница модуляции по уровню сигнала, которая при хорошем сигнале не даёт модулю опускаться при повторах на медленные MCS и тем повышает скорость; широковещательные кадры передаются на модуляции, выбранной по уровню сигнала, а не на самой медленной. Подробнее — в описании настройки ниже и в разделах 3.3 и 3.4;

– программы компьютера на языке Python: программа просмотра halow_viewer.py (сборка видеокадров, восстановление помехоустойчивым кодом, показ в браузере, запись показателей в CSV и видео в файл), запись программ в платы и модули, проверка алгоритмов.

Структурная схема стенда приведена на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2 – Структурная схема стенда

Камера снимает видеокадр 480 × 320 точек в формате RGB565 (при плохом канале он программно уменьшается до 320 × 213 или 240 × 160), проверяет и при необходимости исправляет его (раздел 3.5), сжимает в JPEG двумя кодерами на двух ядрах и делит на фрагменты с полезной нагрузкой до 1400 Б. Фрагмент несёт прикладной заголовок 22 Б — номер и длину видеокадра, номер фрагмента и число фрагментов, длину нагрузки, контрольную сумму CRC16 всего видеокадра и флаги (контрольный фрагмент, досылка) — и служебное обрамление 7 Б: синхронизацию, тип, длину и CRC16 фрагмента. Всего на линии UART фрагмент занимает до 1429 Б. Захват, сжатие и передача выполняются параллельно в разных задачах.

Модуль камеры работает в режиме точки доступа (AP), модуль приёмника — в режиме станции (STA). Привычная схема обратная, но в сети Wi-Fi станция передаёт только через точку доступа: когда камера была станцией, каждый её кадр шёл сначала точке доступа, а та пересылала его ещё раз на самой медленной модуляции. Поскольку почти весь поток идёт от камеры, точкой доступа сделана она: видео уходит приёмнику напрямую, за одну передачу (раздел 3.4). Процессор приёмника передаёт принятые фрагменты по USB в компьютер, где программа просмотра собирает видеокадры, проверяет контрольные суммы, восстанавливает пропавшие фрагменты и показывает видео в браузере. На каждый видеокадр приёмник отправляет камере по обратному каналу квитанцию — какие фрагменты дошли; по квитанциям камера измеряет задержку, досылает пропавшие фрагменты и управляет качеством сжатия.

Настройка. Приведение стенда в рабочее состояние потребовало решить ряд задач, каждая из которых проявлялась как «нет связи» или «плохая связь»:

1) Порог занятости канала. Модуль перед передачей оценивает занятость эфира по уровню фона. У платы с камерой фон оказался на 25 дБ выше (−60 против −85…−88 дБм, 27.08): шина DVP, память PSRAM и тактовый сигнал камеры электрически шумят. Приёмник со своим низким порогом считал канал занятым почти всегда, накапливал очередь и не успевал ответить на запрос подключения. Запас порога 20 дБ на точке доступа (команда AT+BGRSSI_MARGIN=20) устранил отказ (28.08).

2) Интервал настройки модуля. Команды настройки модуль принимает только в первые 30 с после включения питания; большинство настроек хранится в оперативной памяти. Запись новой программы в процессор платы модуль не перезапускает, и настройки при этом не применяются. Отсюда правило методики: после любой записи программы — снятие питания с обеих плат и проверка ответов модуля.

3) Канал. На лабораторном этапе (до 28.09) использовался заводской канал 4 МГц с центром 866,0 МГц, выходящий за полосу ГКРЧ. С 28.09 рабочим стал канал 2 МГц с центром 867,0 МГц: ширина и частота записываются во флеш-память обоих модулей при первом включении, мощность ограничена 14 дБм встроенной программой модуля.

4) Роли и протокол доступа. Камера — точка доступа, приёмник — станция (переключатель роли модуля на плате, с 05.10). Обмен RTS/CTS выключен командой AT+SET_RTS=1000 в интервале настройки после включения (29.09). Пояснить почему поменяли роли, Обмен RTS/CTS что за обмен и почему выключил

5) Доработки программы модуля. Изменены драйвер UART модуля (чтение всего буфера FIFO за одно прерывание), размер кольцевого буфера моста (с 2048 до 8192 Б), таймер паузы на входе UART (с 2 мс до 400 мкс) и скорость интерфейса (3 Мбод при рекомендованных производителем 400 кбод [36]). Добавлены команды регулятора мощности по отношению сигнал/шум (AT+PWRCTL), нижней границы модуляции по уровню сигнала (AT+MCSFLR) и модуляции широковещательных кадров (AT+MCSCTL). Результаты — в разделах 3.3 и 3.4. Можно по короче

2.7 Выводы

1. Теоретическая оценка даёт форму зависимостей: потери 91,2 дБ на 1 км в свободном пространстве, излом двухлучевой модели на 26 м для наземных антенн и на 868 м для антенны на высоте 50 м, скорость физического уровня до 6,5 Мбит/с в канале 2 МГц (MCS 7).

2. Параметры этих зависимостей, выполнение допущений расчёта и поведение платформы определяются только экспериментом. Испытания стенда показали фон у платы с камерой на 25 дБ выше, чем у приёмника, долю неудачных попыток передачи 68–73 % при отношении сигнал/шум 40–45 дБ, разброс отношения сигнал/шум на неизменной трассе от 12–20 до 40 дБ и ограничение пропускной способности сначала платформой, затем радиоканалом между платами.

3. Разработаны программа из трёх этапов и методика измерений; показатели — полезная скорость, уровень сигнала, задержка по квитанции, потери фрагментов и видеокадров, PER; варианты сравниваются внутри одного включения питания.

4. Выбрана плата LilyGO T-HaLow как самый дешёвый законченный узел; стенд из двух плат собран и настроен в разрешённой конфигурации: канал 2 МГц на 867 МГц, мощность не более 14 дБм.

3 Серия экспериментов на платформе LilyGO T-HaLow и сравнение с другими протоколами

В главе приведены результаты стендовых испытаний (этап 1 программы): поиск звеньев, ограничивающих пропускную способность, доработки канала передачи видео и их проверка, показатели канала по критериям задания, а также оценка дальности и сравнение с другими протоколами (этапы 2 и 3).

3.1 Условия испытаний

Лабораторный этап (до 28.09). Платы располагались в помещении на расстоянии до 5 м. Канал — заводской, шириной 4 МГц с центром 866,0 МГц, мощность передатчика до 20 дБм; оба параметра выходят за рамки решений ГКРЧ [15, 23], и эти условия рассматриваются только как лабораторные. Камера снимала видеокадры 240 × 176 точек, качество сжатия JPEG было постоянным — 60 (автоматическое управление качеством введено 06.10). При мощности 20 дБм на расстоянии до 5 м сигнал на входе приёмника был заведомо сильным — модуль сообщал уровень до −5 дБм, поэтому результаты этапа характеризуют платформу, а не дальность. Сомнительный вывод

Рабочая конфигурация (с 28.09). Канал 2 МГц с центром 867,0 МГц (полоса 866–868 МГц), мощность не более 14 дБм. Камера — в соседней комнате на расстоянии около 5 м от приёмника, питание от внешнего аккумулятора; приёмник подключён к компьютеру по USB. Разрешение — 320 × 240 точек с 29.09 и 480 × 320 с 06.10. С 05.10 модуль камеры работает точкой доступа (AP), модуль приёмника — станцией (STA). Итоговая версия программного обеспечения стенда зафиксирована 08.10.2026.
А пояснения этого где нибудь есть?

3.2 Влияние полосы приёма (лабораторный этап)

В модуле раздельно задаются две ширины полосы: полоса приёма (параметр BSS_BW) и полоса излучаемого сигнала широковещательных кадров (параметр MCAST_BW), которая по умолчанию равна 2 МГц. Результаты четырёх сочетаний, снятых в один день на одном стенде на лабораторном этапе (03.09), приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Влияние полосы приёма и полосы сигнала (лабораторный этап, 866 МГц, скорость UART 384 000 бод, 200 с на точку)

| Полоса приёма / сигнала, МГц | 8 / 2 | 8 / 8 | 4 / 4 | 4 / 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Потери фрагментов, % | 7,49 | 6,01 | 1,88 | 1,71 |
| Время на связи, % | 99 | 93 | 100 | 100 |
| Пропускная способность, кбит/с | 155,6 | 138,3 | 179,7 | 182,3 |
| Ошибки контрольной суммы | 0 | 0 | 0 | 0 |

Потери определяет полоса приёма: её сужение с 8 МГц вдвое снизило их вчетверо, а ширина сигнала при более узкой полосе приёма почти не влияет (1,71 и 1,88 % — в пределах разброса). Механизм следует из формулы (1.2): приёмник с полосой 8 МГц собирает вчетверо больше шума, чем нужно сигналу шириной 2 МГц, что даёт потерю 6,0 дБ отношения сигнал/шум. Эксперимент подтвердил теоретическую оценку качественно и по порядку величины.
ну круто и мне в первую главу лезть

Вероятность установления связи ведёт себя так же: из включений питания связь устанавливалась в 4 из 12 при полосе 8 МГц, в 5 из 6 — при 4 МГц и в 6 из 7 — при 2 МГц (01.09). Полоса 2 МГц по надёжности не уступает более широким. 28.09 канал переведён на 2 МГц с центром 867,0 МГц: доля неудачных попыток передачи при этом не изменилась (71 % против 68 % в прежнем канале при той же MCS 7), а канал стал соответствовать требованиям к устройствам малого радиуса действия. Все дальнейшие результаты получены в этом канале.

3.3 Пропускная способность платформы и ограничивающее звено

Исходно платформа передавала 121 кбит/с — более чем на порядок меньше скорости радиоканала по таблице 2.1. Последовательный поиск ограничивающего звена и его устранение подняли пропускную способность примерно до 0,7 Мбит/с на лабораторном этапе (25.09), а после перехода на разрешённый канал, трассу 5 м и доработок канала — до 1063 кбит/с полезного видео 480 × 320 в итоговой версии (08.10). Этапы показаны на рисунке 3.1. Условия замеров различаются: лабораторные точки сняты в помещении на расстоянии до 5 м при разрешении 240 × 176 в канале 4 МГц, точки 29.09–08.10 — на трассе 5 м в канале 2 МГц, мера скорости менялась от байтов на приёмнике к полезной скорости. Разве? А у нас еще есть летние логи, где я поднимался, спускался и гулял по участку, я думаю, что такие данные информативны. Поэтому рисунок показывает путь, а не ряд сравнимых точек; доработки последнего этапа сравниваются парными опытами в одном включении (раздел 3.4).

Рисунок 3.1 – Рост пропускной способности платформы по этапам доработки

Приём UART в модуле. При скорости интерфейса 3 Мбод видео не доходило: за опыт собиралось лишь несколько видеокадров, ошибки контрольной суммы на приёмнике росли. Счётчики, добавленные в драйвер UART модуля, показали причину (таблица 3.2): порог буфера FIFO был установлен в один символ, и обработчик читал один байт за вход в прерывание. При 3 Мбод это 300 тысяч прерываний в секунду на процессоре 96 МГц — около 320 тактов на байт, включая работу программного MAC-уровня радио. Изменение драйвера — чтение всего FIFO (до 64 Б) за одно прерывание — устранило переполнения полностью. Сложно, я ничего не понял и объяснить не смогу

Таблица 3.2 – Приём UART в модуле при 3 Мбод до и после изменения драйвера

| Показатель | Исходный драйвер | Чтение всего FIFO |
| --- | --- | --- |
| Байт за вход в прерывание | 1,0 | 11,2 |
| Переполнений FIFO | 527 815 (89,5 % байтов) | 0 |
| Ошибок контрольной суммы на приёмнике | 468 и росли | 0 |
| Собрано видеокадров за опыт | 4 | 1755 |

Отсюда же объясняется рекомендация производителя не превышать 400 кбод: ограничение находилось в драйвере, а не в аппаратуре.

Паузы между фрагментами. Модуль собирает байты из UART и отправляет в эфир кадр MAC после паузы на линии, равной уставке его таймера паузы, — исходно 2 мс. Фрагменты процессора поэтому разделяются паузой: на лабораторном этапе при паузе 3 мс потерь не было, при 2 мс терялось 25,6 % фрагментов, при 1 мс — 99,6 % (25.09); что то запутанно и туманно при более короткой паузе соседние фрагменты склеиваются в один кадр MAC, превышают допустимый размер и отбрасываются. 29.09 уставка таймера паузы уменьшена до 400 мкс правкой одной инструкции в закрытой библиотеке модуля, а пауза отсчитывается от конца передачи лучше объяснить зачем и с какой целью, что дало. Перебор паузы показал, что после срабатывания таймера модулю нужно ещё около 1–1,5 мс на обработку кадра MAC: при 2,0 мс — 886 кбит/с и ни одного переполнения, при 1,5 мс — 990 кбит/с и 0,5 % повреждённых фрагментов, при 1,0 мс — 846 кбит/с и 2,5 %, при 0,6 мс поток разрушается (21 % повреждённых). В итоговой версии принята пауза 1,5 мс.

Бюджет интерфейса. Время передачи одного фрагмента с полезной нагрузкой L и заголовком h при скорости интерфейса B и формате 8N1 (10 бит на байт) а эта формула откуда

|  | tф = 10L + hB + tпаузы, | (3.1) |
| --- | --- | --- |

откуда полезная скорость интерфейса R = 8L / tф. Результаты расчёта для L = 1400 Б и h = 29 Б (22 Б прикладного заголовка и 7 Б обрамления) приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Расчётный предел пропускной способности интерфейса UART, Мбит/с

| Скорость UART | Пауза 3 мс | Пауза 1,5 мс | Без паузы |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 Мбод (итоговая) | 1,44 | 1,79 | 2,35 |
| 4,8 Мбод | 1,87 | 2,50 | 3,76 |
| 5 Мбод (предел ESP32-S3) | 1,91 | 2,57 | 3,92 |

Скорость UART ограничена с обеих сторон: у ESP32-S3 предел составляет 5 Мбод [37], у модуля (радиомодуль?) — 6 Мбод (тактовая частота 96 МГц при 16-кратной передискретизации). При 5 Мбод поток байтов на линии составляет 4,0 Мбит/с, полезный — 3,92 Мбит/с. Это архитектурный предел платформы: его нельзя превысить никакими программными доработками, пока данные идут через UART, и он ниже скорости физического уровня в канале 2 МГц (6,5 Мбит/с). В итоговой настройке (3 Мбод, пауза 1,5 мс) предел интерфейса — 1,79 Мбит/с; пауза занимает 24 % времени линии, поэтому сокращение паузы дало бы больше, чем повышение скорости интерфейса. но при этом растут повреждения, скорость небесплатно дается

Кодер. На лабораторном этапе программный кодер одного ядра сжимал видеокадр 42 240 точек за 41 мс, то есть 1,03 Мпикс/с; при 0,76 бит на точку это ограничивало поток величиной 0,78 Мбит/с, и из этой оценки следовало, что повышение разрешения скорость не увеличит вот что-то неочевидно. Вывод опровергнут: кодер esp_new_jpeg 1.0.2, работающий на двух ядрах, сжимает видеокадр 320 × 240 за 62–68 мс вместо около 150 мс у прежнего кодера; частота видеокадров стала ограничиваться сенсором, что позволило перейти к разрешению 480 × 320 при той же скорости канала (06.10).

Ограничивающее звено — радиоканал. После этих доработок ни интерфейс, ни процессоры не ограничивают поток. Скорость подачи данных в модуль ни в одном опыте не превышала примерно 1 Мбит/с при пределе интерфейса около 1,65 Мбит/с с паузой 2 мс (29.09). При передаче видеопотока процессор модуля простаивает 92–93 % времени (07.10), поэтому приём UART через прямой доступ к памяти и скорость 4,8 Мбод проверены и отвергнуты. Ограничивает поток радиоканал между платами. Что-то не вяжется По полному отчёту радиоуровня модуля камеры (07.10, 5 м) эфир занят передачей к приёмнику 99 % времени, PER — 60 %, на 57 % агрегированных кадров MAC блочное подтверждение не получено, и в эфир уходит около 2,4 байта на каждый доставленный. Опыт с ограничением числа попыток передачи показал, что потери происходят в эфире: при одной попытке до приёмника не доходит 38 % фрагментов, при двух — 17,7 %, при заводских семи — 6,6 % при отношении сигнал/шум 26–36 дБ (07.10). Около трети первых передач теряется даже при сильном сигнале. Причина не установлена: одна из версий — помехи платы с камерой, фон которой в августе — сентябре доходил до −60 дБм против −87 дБм у приёмника, однако 05.10 он составлял −101 дБм. Эти потери и задают потолок около 1 Мбит/с полезного видео на данной паре плат. Надо причину придумать/найти

Главный вывод раздела: на лабораторном этапе пропускную способность последовательно ограничивали драйвер UART модуля, паузы между фрагментами и программное сжатие; после их устранения ограничивающим звеном стал радиоканал между платами — потери первых передач и повторы MAC. Интерфейс UART задаёт архитектурный предел 3,92 Мбит/с, до которого канал не доходит. А вот, что означает, что канал стал ограничением, его затухание и потери

3.4 Доработки канала передачи видео и итоговые результаты

Поскольку радиоканал между платами теряет заметную долю передач, доработки последнего этапа направлены не на скорость интерфейса, а на то, чтобы канал с потерями доставлял видео надёжно и не терял дальность. Все модификации направлены на стабильность работы радиомодуля, камеры, приёмника и канала; ниже описаны относящиеся к каналу.
странная штука, исправь

Отказ от RTS/CTS. Модуль перед каждой длинной посылкой обменивался с приёмником запросом и разрешением на передачу (RTS/CTS), а при большой доле повторов — и перед каждым повтором. В сети из двух узлов, слышащих друг друга, этот обмен — чистый расход эфира. Выключение (AT+SET_RTS=1000) улучшило результат на всех девяти этапах опыта и подняло скорость в 1,8–2,2 раза: синтетический поток в среднем с 252 до 463 кбит/с (+84 %), видео с качеством 80 — с 282 до 618 кбит/с, задержка уменьшилась втрое; MCS не изменилась, PER немного снизился (29.09).

Роли узлов. Камера работает точкой доступа (AP), приёмник — станцией (STA). Когда камера была станцией, её широковещательные кадры модуль передавал точке доступа адресно с повторами, а точка рассылала их ещё раз на самой медленной модуляции: 144–175 кбит/с против 241–312 кбит/с при адресной передаче с границей MCS 4 (30.09, условия различались). В роли точки доступа модуль камеры передаёт видео адресно, с агрегацией кадров MAC, блочными подтверждениями и повторами (07.10), и на нём же работают регулятор мощности и нижняя граница модуляции. Сложно и видно тюна что дало

Квитанция на видеокадр и окно. Приёмник подтверждает каждый видеокадр квитанцией, в которой указано, какие фрагменты дошли; тело квитанции сокращено до 20 Б, потому что сообщения от приёмника к камере длиннее 27 Б до камеры не доходили (07.10). Камера допускает не более W отправленных, но не подтверждённых видеокадров, а устаревшие видеокадры из очереди удаляет. Окно W = 2 на стенде снизило медиану времени от съёмки видеокадра до квитанции с 1,0 с до 0,1–0,2 с, потери фрагментов — с 9,9 до 0,5 %, долю подтверждённых видеокадров подняло с 75 до 99,2 % (28.09): очередь в модуле перестала переполняться. В итоговой версии W = 4: после смены ролей при W = 2 окно было закрыто большую часть времени (05.10).

Гибрид помехоустойчивого кодирования и досылки. Видеокадр из K фрагментов передаётся с M контрольными фрагментами — суммами XOR чередующихся групп, — и серия до M пропавших подряд фрагментов восстанавливается. Это код для стираний: он не ищет ошибочные биты, а восстанавливает целиком пропавшие фрагменты, номера которых известны по нумерации. Он дополняет две ступени защиты самого радиоканала — свёрточный код физического уровня, исправляющий битовые ошибки внутри кадра, и повторы MAC — и закрывает фрагменты, не дошедшие даже после повторов. Число M от 0 до 8 камера раз в 2 с подбирает по последним 48 квитанциям. Что контрольные фрагменты не закрыли, камера досылает один раз, если видеокадр моложе 1,5 с. Программа просмотра восстанавливает данные и показывает видеокадры по порядку с ожиданием до 0,7 с. На трассе 5 м теряется 2–3 % фрагментов, чаще по 1–2 в видеокадре, поэтому подбор держит M около нуля и работает досылка. Постоянная избыточность (4 контрольных фрагмента, 30 % байтов) хуже: 542 кбит/с и 4,6 % потерянных видеокадров — лишняя нагрузка сама поднимает потери (07.10). Алгоритм проверен отдельной проверочной программой: пройдены все 19 проверок.

Инерция управления качеством. Качество сжатия JPEG выбирается по медиане задержки квитанций. Без инерции оно колебалось пилообразно с периодом 30–60 с: росло, пока задержка мала, на высоком качестве в модуле накапливалась очередь, качество падало — и снова росло. Инерция запоминает качество, при котором канал перегрузился, в течение 30–120 с не поднимает качество до этого значения, повышает его шагами по 5 и снимает запрет досрочно при свободном канале.

Нижняя граница модуляции по уровню сигнала. Заводская цепочка повторов опускает MCS на ступень за каждый повтор, вплоть до MCS 1, а повтор на MCS 1–3 занимает эфир в 1,5–4 раза дольше. Постоянная граница MCS 4 дала +19 % скорости (07.10, разные включения), но сокращает дальность: где MCS 4 не проходит, связь оборвётся раньше. Поэтому граница перенесена во встроенную программу модуля (команда AT+MCSFLR; место в радиобиблиотеке найдено дизассемблированием) и ведётся по сглаженному отношению сигнал/шум: при SNR не ниже 22, 18, 14 и 10 дБ попытки не опускаются ниже MCS 4, 3, 2 и 1 соответственно, при пропадании связи граница снимается. Регулятор мощности держит SNR в коридоре 20–30 дБ, поэтому вблизи действует граница MCS 4, а на дальности она снимается, когда мощность достигает предела 14 дБм.

Смена разрешения в процессе передачи. Если качество уже опустилось до 30, а задержка требует ещё ступени, видеокадр программно уменьшается: 480 × 320 → 320 × 213 → 240 × 160; обратно — при качестве 80, не чаще раза в 15 с. Подъём 240 × 160 → 480 × 320 проверен; на трассе 5 м уменьшение не включалось — состояние канала этого не требовало (07.10).

Мощность передатчика. Регулятор во встроенной программе модуля держит отношение сигнал/шум, с которым приёмник слышит камеру, в коридоре 20–30 дБ шагом 2 дБ в пределах 1–14 дБм; при потере связи мощность сразу поднимается до 14 дБм. От 8 дБм камера снимает только в паузах передачи (раздел 3.5). Одна версия программы работает на всех расстояниях: на трассе 5 м мощность была 1 дБм в 45 из 49 отчётов, 831 кбит/с полезного видео, 0 искажённых видеокадров из 2786 (07.10); при просадках отношения сигнал/шум до 12–20 дБ регулятор поднимал мощность до 11–13 дБм и одновременно снималась граница модуляции (08.10).

Сравнение в одном включении. Канал на трассе 5 м меняется в разы по времени суток, поэтому три главные доработки проверены чередованием «выключено / включено» внутри одного включения питания (таблица 3.4).

Таблица 3.4 – Парные опыты в одном включении питания (5 м, канал 2 МГц на 867 МГц)

| Доработка | Дата, время | Выключена: полезная скорость, кбит/с; потери видеокадров | Включена: полезная скорость, кбит/с; потери видеокадров |
| --- | --- | --- | --- |
| Гибрид кодирования и досылки | 07.10, 11:00 | 603 и 752; 12,3 и 10,3 % | 711 и 772; 2,4 и 3,1 % |
| Инерция управления качеством | 07.10, 22:11 | 597 и 414; задержка 709 и 880 мс; 3,4 и 16,5 % | 848 и 514; задержка 343 и 349 мс; 0,9 и 3,8 % |
| Граница MCS по уровню сигнала | 08.10, 02:10 | 371 и 543; 20,1 и 6,1 % | 744 и 804; 3,9 и 3,6 % |

Гибрид снизил потери видеокадров в 3–5 раз при неменьшей скорости; инерция в среднем подняла полезную скорость на 35 %, вдвое снизила задержку и вчетверо — потери; граница MCS по уровню сигнала повысила скорость в 1,5–2 раза и снизила потери видеокадров в 1,7–5 раз, не сокращая дальности.

Отвергнутые решения. Проверены и отвергнуты: уменьшение лимита попыток передачи в модуле в сочетании с сильным кодированием (первые передачи действительно теряются в эфире, и выигрыш поглощается избыточностью), фиксированная MCS 7 (быстрее вблизи, но приводит к обрывам связи на дальности), постоянная граница MCS 4 и 5, другая цепочка выбора модуляции (+3 % и две перезагрузки модуля из трёх включений), выключение агрегации и удлинение ожидания подтверждения (без эффекта), постоянная мощность 14 дБм (искажения почти в каждом видеокадре) и коридор регулятора 25–35 дБ (вблизи мощность оставалась на уровне 14 дБм).

Итоговые результаты по критериям задания. Итоговый опыт (08.10, 02:31–02:34, трасса 5 м) дал 1063 кбит/с полезного видео 480 × 320 при 5,0 видеокадра в секунду, потеряно 1,4 % видеокадров, мощность передатчика 1 дБм, перезапусков нет. Показатели канала по критериям задания сведены в таблицу 3.5.

Таблица 3.5 – Показатели канала Wi-Fi HaLow на трассе 5 м (итоговая конфигурация)

| Показатель | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Полезная скорость | 1063 кбит/с | итоговый опыт, 08.10 |
| Разрешение и частота видеокадров | 480 × 320, 5,0 кадр/с | итоговый опыт, 08.10 |
| Мощность передатчика | 1 дБм | итоговый опыт, 08.10 |
| Уровень сигнала (RSSI) и отношение сигнал/шум | −53 дБм; 36 дБ (медианы) | отчёты модуля камеры, 07.10, 21:06 |
| Задержка по квитанции (RTT), медиана | 0,34–0,50 с | опыты 07.10 с инерцией качества и единой версией программы |
| Потери видеокадров после кодирования и досылки | 1,4 % (0,5–4 % по опытам) | итоговый опыт; опыты 07–08.10 |
| Потери фрагментов после повторов MAC | 2–7 % | опыты 07–08.10 |
| PER модуля (доля неудачных попыток) | 50–67 % | опыты 07–08.10 |

Высокий PER при малых потерях видеокадров не противоречие. PER считает неудачными все попытки радиоуровня — повторы, пробы модуляции и агрегированные кадры MAC без блочного подтверждения, даже если данные дошли; служебные кадры MAC его не завышают, а разбавляют (по всем кадрам MAC модуля 54 %, только к приёмнику 60 %, 07.10). Пока радиоканал успевает отдать больше, чем подаётся, повторы скрыты внутри модуля и стоят только эфирного времени — около 2,4 байта эфира на байт видео. Потери фрагментов после повторов MAC составляют единицы процентов, а гибрид кодирования и досылки сводит потери видеокадров к 1,4 %.

3.5 Искажения изображения камеры, наводка передатчика и выбор мощности

Механизм. Часть видеокадров приходила с цветными полосами («радугой») при целой доставке: контрольные суммы фрагментов и всего видеокадра сходились. Чтобы найти место искажения, несжатые видеокадры выгружались по USB до кодирования и разбирались на компьютере (24–26.09). Оказалось, что искажение возникает ещё до сжатия: в потоке RGB565 с некоторого смещения теряется один байт, после чего до конца видеокадра старший и младший байты точек меняются ролями; при чтении со сдвигом на один байт картинка восстанавливается. Причину потери байта установил опыт с мощностью передатчика (ниже).

Программное исправление. Для каждой строки видеокадра сравнивается гладкость изображения при обычном чтении и при чтении со сдвигом на один байт; место потери находится делением пополам, и туда вставляется один байт. В контрольном опыте (26.09, лабораторный этап) исправление снизило долю повреждённых видеокадров с 46,1 до 8,9 % и почти вдвое увеличило число целых видеокадров в секунду — 14,8 против 8,1.

Причина. Качество захвата менялось от включения к включению без видимой причины. Сравнение двух опытов, различающихся только мощностью передатчика, установило причину (таблица 3.6). Опыты выполнены на лабораторном этапе: помещение, расстояние до 5 м, канал 4 МГц на 866 МГц, мощность 20 дБм — вне рамок решения ГКРЧ.

Таблица 3.6 – Влияние мощности передатчика на захват изображения (лабораторный этап, 26.09, автоподстройка мощности выключена)

| Показатель | 1 дБм | 20 дБм |
| --- | --- | --- |
| Доля повреждённых видеокадров, % | 0,0 (0 из 720) | 44,4 (512 из 1151) |
| Размер видеокадра, Б | 4163 | 7089 |
| Видеокадров в секунду на приёмнике | 19,8 | 12,8 |
| Время передачи видеокадра по UART, мс | 38 | 76 |

Повреждения захвата вызваны наводкой собственного передатчика: антенна модуля находится в нескольких сантиметрах от шлейфа камеры, и излучение сбивает тактирование линий DVP. Опыт с попеременными пятисекундными фазами передачи и тишины подтвердил, что сдвиг возникает только во время излучения (28.09). Эффект сохраняется и в разрешённых пределах мощности: на трассе 5 м доля искажённых видеокадров при 240 × 176 составила около 15 % при 12 дБм и около 60 % при 14 дБм, при 320 × 240 — 40–60 % уже при 10 дБм (29.09). Для БПЛА из этого следует важный вывод: на границе дальности передатчик работает с максимальной мощностью, и именно там наводка на камеру сильнее всего, поэтому захват должен выдерживать максимальную мощность системы.

Защита в итоговой версии. Наводка устранена четырьмя программными средствами без изменения аппаратной части:

– регулятор мощности (раздел 3.4) держит мощность минимально достаточной: вблизи 1 дБм, на трассе 5 м — 0 искажённых видеокадров из 2786 (07.10);

– от 8 дБм камера снимает только в паузах передачи: после передачи очередных видеокадров модуль замолкает, пока сенсор снимает видеокадр целиком. Без пауз при 14 дБм искажены 99,6–100 % видеокадров, с паузами искажений нет, но частота падает до 1,7 видеокадра в секунду (06.10), поэтому паузы включаются только по мощности;

– ток выходов сенсора уменьшен с ×4 до ×1 (регистр OV5640 0x302C): видеокадр легче на 13–18 % при том же качестве, зависаний захвата нет (06.10);

– программное исправление сдвига байта остаётся страховкой для единичных искажений.

Мощность и качество канала на малом расстоянии. В паре опытов таблицы 3.6 (лабораторный этап) PER по статистике модуля составил в среднем 38,3 % при 1 дБм и 43,1 % при 20 дБм, а потери фрагментов на приёмнике — 0,83 и 0,25 % соответственно: снижение мощности немного уменьшило PER, но не уменьшило потери; более раннее наблюдение на расстоянии 2 м давало снижение PER с 52 до 38 %. В разрешённой конфигурации большая мощность также не ускоряет канал: на трассе 5 м при постоянной мощности 14 дБм синтетический поток составил 763 кбит/с против 987 кбит/с с регулятором (1 дБм), а видео — 313 против 734 кбит/с из-за пауз съёмки (29.09). Повышение мощности приёмника до 14 дБм улучшило показатели лишь на величину порядка разброса канала (30.09). Главный эффект мощности на малом расстоянии — наводка на камеру, а не качество канала; мощность нужна на дальности, и её выбор поручен регулятору.

3.6 Оценка дальности: расчёт бюджета канала и опубликованные натурные данные

Собственные измерения на дальности в работе не выполнялись. Дальность оценивается расчётом энергетического бюджета канала по паспортным данным радиомодуля и сопоставлением расчёта с опубликованными натурными данными производителя того же радиомодуля. Допустимые потери на трассе определяются бюджетом

|  | Lдоп = Pt + Gt + Gr - Pпор, | (3.2) |
| --- | --- | --- |

где Pₜ — мощность передатчика, дБм; Gₜ, Gᵣ — коэффициенты усиления антенн, дБи; Pпор — чувствительность приёмника для выбранной MCS, дБм. Граница связи — расстояние, на котором потери по модели с запасом M на замирания достигают Lдоп.

Расчётные потери по формуле (1.1) для свободного пространства и по двухлучевой модели (формула (2.3)) для наземных антенн на высоте 1,5 м и для антенны на борту БПЛА на высоте 50 м приведены в таблице 3.7.

Таблица 3.7 – Расчётные потери на трассе, 867 МГц

| Расстояние, м | Свободное пространство, дБ | Двухлучевая, 1,5 / 1,5 м, дБ | Двухлучевая, 1,5 / 50 м, дБ |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 65,2 | 70,9 | 65,2 |
| 100 | 71,2 | 82,9 | 71,2 |
| 200 | 77,2 | 94,9 | 77,2 |
| 300 | 80,7 | 102,0 | 80,7 |
| 500 | 85,2 | 110,9 | 85,2 |
| 700 | 88,1 | 116,7 | 88,1 |
| 1000 | 91,2 | 122,9 | 92,4 |
| 1500 | 94,7 | 129,9 | 99,5 |
| 2000 | 97,2 | 134,9 | 104,5 |

На 1 км двухлучевая модель для наземных антенн даёт на 31,7 дБ больше потерь, чем свободное пространство, а для антенны на высоте 50 м эти модели совпадают до 868 м.

Бюджет рассчитан для мощности стенда 14 дБм и антенн 0 дБи (ЭИИМ 14 дБм, в пределах нормы 16,15 дБм) с запасом на замирания M = 10 дБ. Чувствительность для канала 2 МГц — оценка (раздел 1.3), для канала 1 МГц на MCS 10 — паспортная [17]. Для сравнения на идентичной аппаратной платформе в тот же расчёт включён радиотракт Wi-Fi 2,4 ГГц процессора ESP32-S3 той же платы: ЭИИМ 20 дБм (100 мВт — норма для 2,4 ГГц), паспортная чувствительность [21]. Результаты — в таблице 3.8; это расчёт автора, а не измерение.

Таблица 3.8 – Энергетический бюджет и расчётная дальность на одной плате T-HaLow (запас 10 дБ)

| Режим | Скорость PHY, Мбит/с | ЭИИМ, дБм | Чувстви- тельность, дБм | Lдоп, дБ | Дальность, своб. простр., км | Дальность, 1,5 / 1,5 м, км | Дальность, 1,5 / 50 м, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wi-Fi HaLow, 1 МГц, MCS 10 | 0,15 | 14 | −105,0 | 119,0 | 7,76 | 0,45 | 2,60 |
| Wi-Fi HaLow, 2 МГц, MCS 0 (оценка) | 0,65 | 14 | −101,0 | 115,0 | 4,90 | 0,36 | 2,06 |
| Wi-Fi HaLow, 2 МГц, MCS 7 (оценка) | 6,5 | 14 | −87,0 | 101,0 | 0,98 | 0,16 | 0,92 |
| ESP32-S3, 802.11b, 1 Мбит/с | 1 | 20 | −98,4 | 118,4 | 2,58 | 0,43 | 2,51 |
| ESP32-S3, 802.11n HT20, MCS 0 | 6,5 | 20 | −92,6 | 112,6 | 1,32 | 0,31 | 1,32 |
| ESP32-S3, 802.11n HT20, MCS 7 | 65 | 20 | −74,2 | 94,2 | 0,16 | 0,11 | 0,16 |

Из расчёта следуют три вывода. Первый: в свободном пространстве граница связи Wi-Fi HaLow в канале 2 МГц — от 0,98 км на MCS 7 до 4,90 км на MCS 0. Второй: у земли картина иная — для антенн на высоте 1,5 м граница сокращается до 0,16–0,36 км, а подъём антенны на борту до 50 м возвращает её к 0,92–2,06 км. Для БПЛА вертолётного типа высота — главный параметр дальности. Третий: для видео 1 Мбит/с при полезной скорости 50–70 % номинальной (раздел 2.1) нужна MCS 2–3, то есть граница видеосвязи лежит между строками MCS 0 и MCS 7.

Четвёртый вывод — оговорка для данной платформы. Таблица 3.8 считает шум приёмника тепловым. Фон, который оценивает сам радиомодуль, на плате с камерой в августе — сентябре составлял около −60 дБм, на 27 дБ выше, чем у приёмника; при этом он менялся в течение суток (−60 против −90 дБм, 15.09), а 05.10 составил −101 дБм (раздел 2.2). Плата с камерой принимает подтверждения и квитанции, поэтому в худшем случае её фон ограничивает весь канал: допустимые потери уменьшаются на 27 дБ, и граница в свободном пространстве сокращается в 22 раза — до 44 м на MCS 7 и 220 м на MCS 0. На трассе 5 м отношение сигнал/шум временами проседало до 12–20 дБ, а регулятор поднимал мощность до 11–13 дБм из 14 возможных (08.10). Следовательно, дальности таблицы — возможности радиомодуля, а граница связи данной пары плат лежит между ними и оценкой худшего случая и должна быть установлена измерением.

Опубликованные натурные данные производителя радиомодуля (таблица 3.9) получены на мосте и над водой при мощности +20 дБм на частотах 890 и 906 МГц; ширина канала в руководстве не указана, по скорости на 300 м — вероятно, 8 МГц [26]. Паспорт модуля для канала 2 МГц при +20 дБм указывает 1200 м и скорость TCP более 2 Мбит/с [17]. Расчётный уровень приёма в таблице получен по формуле (1.1) для 890 МГц при мощности 20 дБм и антеннах 0 дБи (усиление антенн в руководстве не указано).

Таблица 3.9 – Натурные данные производителя радиомодуля TX-AH [26] и расчёт

| Расстояние, м | Условия | MCS | RSSI, дБм | Расчёт, своб. простр., дБм | Скорость, Мбит/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | на мосту | 6–7 | −59…−61 | −61,0 | ≈ 14,8–15,1 |
| 600 | на мосту, ведомый поднят | 1–3 | −68…−69 | −67,0 | ≈ 5,0–5,2 |
| 1200 | над водой | 0–4 | −65…−67 | −73,0 | 4,0–6,6 |

На 300 и 600 м измеренный уровень сигнала при принятом допущении об антеннах совпадает с расчётом для свободного пространства в пределах 2 дБ, то есть на этих трассах прямой видимости показатель затухания близок к 2. На 1200 м над водой уровень на 6–8 дБ выше расчёта, а скорость зависела от высоты антенны ведомого узла (4,0–4,1 Мбит/с опущенной и 6,5–6,6 Мбит/с поднятой) — прямое подтверждение вывода о высоте антенн. Пересчёт на нормы Российской Федерации: снижение мощности с 20 до 14 дБм (на 6 дБ) вдвое сокращает дальность в свободном пространстве, то есть 1200 м паспорта соответствуют около 600 м при той же скорости. Ретранслятор, по данным производителя, вдвое снижает поток и вдвое увеличивает задержку [26]. Собственная точка стенда — трасса 5 м через стену: уровень сигнала −53 дБм при отношении сигнал/шум 36 дБ (07.10).

3.7 Сравнение с IEEE 802.11 (Wi-Fi 2,4 и 5 ГГц) и LoRa

Сравнение по критериям задания — дальности, уровню сигнала, задержке и потерям пакетов, — а также по пропускной способности, энергопотреблению и проникающей способности выполнено по результатам стенда для Wi-Fi HaLow, расчёту на одной плате (таблица 3.8) и опубликованным данным для других протоколов. Опубликованных измерений задержки и потерь для Wi-Fi HaLow и для Wi-Fi на ESP32 в доступных источниках нет, поэтому для обоих протоколов приведены собственные измерения на одной паре плат.

Измерение на идентичной платформе. Тот же видеопоток (480 × 320, JPEG, до 5 видеокадров в секунду, куски по 1400 Б) передан встроенным Wi-Fi 2,4 ГГц процессора ESP32-S3 тех же плат (802.11n, канал 20 МГц, точка доступа — плата с камерой) на той же трассе 5 м через стену при мощности 14 дБм (как у Wi-Fi HaLow) и 20 дБм (норма для 2,4 ГГц). Ёмкость канала измерена синтетическим потоком: плата с камерой без пауз передаёт пакеты по 1400 Б, приёмник считает доставленные байты и пропуски по номерам. Результаты — в таблице 3.10; данные Wi-Fi HaLow — итоговая версия стенда на той же трассе.

Таблица 3.10 – Wi-Fi HaLow и Wi-Fi 2,4 ГГц на одной паре плат, трасса 5 м

| Показатель | Wi-Fi 2,4 ГГц, 20 дБм | Wi-Fi 2,4 ГГц, 14 дБм | Wi-Fi HaLow, 867 МГц |
| --- | --- | --- | --- |
| Ёмкость канала (медиана), Мбит/с | 19,2 (12,9–24,1) | 15,7 (6,2–22,2) | ≈ 1 (эфир занят на 99 %) |
| Видео: видеокадров в секунду | 4,9 | 4,3 | 5,0 |
| Видео: потеряно видеокадров, % | 2,1 | 2,2 | 1,4 |
| Задержка по квитанции (медиана), мс | 211 | 230 | 340–500 |
| Отношение сигнал/фон у платы с камерой, дБ | 24 (20–30) | 15 (9–22) | 24–40 |
| Фон у платы с камерой, дБм | −90 | −90 | от −60 до −101 в разные дни |
| Мощность передатчика камеры, дБм | 20 | 14 | 1 (регулятор, предел 14) |

На короткой трассе Wi-Fi 2,4 ГГц даёт ёмкость в 15–19 раз больше, чем Wi-Fi HaLow, а видеопоток около 1 Мбит/с, ограниченный камерой, оба канала передают сопоставимо. Запас по сигналу у Wi-Fi HaLow при этом больше: регулятор держит мощность 1 дБм при отношении сигнал/фон 24–40 дБ, тогда как Wi-Fi 2,4 ГГц при 14–20 дБм имеет 15–24 дБ, то есть при удалении начнёт терять видео раньше. Фон у платы с камерой на 2,4 ГГц постоянен (−90 дБм), в диапазоне 867 МГц он менялся по дням, и помехи камеры сильнее влияют на Wi-Fi HaLow. Задержку Wi-Fi HaLow увеличивают досылка кусков и паузы планирования, которых в Wi-Fi-тракте нет. Измерения Wi-Fi HaLow и Wi-Fi 2,4 ГГц разнесены на пять дней, а канал на трассе меняется по времени суток.

Расчёт на идентичной платформе. Плата T-HaLow несёт оба радиотракта, и расчёт таблицы 3.8 сравнивает их при нормах мощности Российской Федерации. При равной скорости физического уровня 6,5 Мбит/с (Wi-Fi HaLow 2 МГц MCS 7 и Wi-Fi 802.11n MCS 0) дальности в свободном пространстве сопоставимы — 0,98 и 1,32 км: выигрыш Wi-Fi HaLow на затухании (9,0 дБ) компенсируется меньшей разрешённой мощностью (на 6,0 дБ ниже у стенда) и оценочной чувствительностью. Wi-Fi HaLow выигрывает на малых скоростях, которых у 802.11n нет: на MCS 0 (0,65 Мбит/с) — 4,90 км против 2,58 км у 802.11b на 1 Мбит/с, — и за препятствиями: бетонная стена ослабляет сигнал 867 МГц на 6,3 дБ меньше, чем 2,4 ГГц [18]. У земли за точкой излома потери двухлучевой модели от частоты не зависят, и частотное преимущество исчезает; модель при этом не учитывает дифракцию и затухание в растительности, где диапазон ниже 1 ГГц выигрывает [6]. Скорость Wi-Fi 2,4 ГГц выше на порядок: ESP32-S3 передаёт в эфире 20–30 Мбит/с [20], а модуль ESP32-CAM (процессор ESP32, камера OV2640) передаёт по Wi-Fi видео 480 × 320 с частотой 20,9 видеокадра в секунду (лаборатория, расстояние не указано) [38] — против 5 видеокадров в секунду и 1063 кбит/с на Wi-Fi HaLow.

Сравнение с LoRa. LoRa на 20–30 дБ превосходит по чувствительности и намного — по дальности: в городской застройке при 13 дБм (SF8, 125 кГц) связь без потерь сохранялась на 1180 м при RSSI −112 дБм, на 1350 м доля потерь составила 10 %, на 1750 м связь пропала [3]; бюджет канала распространённых настроек — 140–158,5 дБ [39]; по пользовательским данным, канал управления ExpressLRS 900 МГц работал с БПЛА на 40,7 км при 10 мВт [40]. Но скорость LoRa — 0,29–5,5 кбит/с в канале 125 кГц [3], ниже полученной полезной скорости Wi-Fi HaLow в 190–3600 раз, а время передачи одного пакета — от 0,39 до 31 мс в режимах ExpressLRS [41] и до 2,2 с на 20 Б при SF12 [4]. LoRa — канал телеметрии и управления, а не видео.

Наглядно соотношение скорости и дальности трёх технологий показано на рисунке 3.2: каждая точка — режим модуляции, дальность рассчитана для свободного пространства с запасом 10 дБ при нормах мощности Российской Федерации. При скорости около 6,5 Мбит/с Wi-Fi HaLow и Wi-Fi 2,4 ГГц близки; на скоростях ниже 1 Мбит/с, недоступных 802.11n, Wi-Fi HaLow продолжает связь до нескольких километров; LoRa уходит на десятки и сотни километров, но на скоростях в сотни и тысячи раз ниже видеопотока стенда (пунктир).

Рисунок 3.2 – Скорость физического уровня и расчётная дальность Wi-Fi HaLow, Wi-Fi 2,4 ГГц и LoRa

Влияние высоты антенн показывает тепловая карта на рисунке 3.3: для каждого расстояния указана наибольшая скорость, при которой связь сохраняется. У земли (антенны на 1,5 м) за точкой излома потери от частоты не зависят, и все технологии теряют дальность в разы; антенна на борту на высоте 50 м возвращает Wi-Fi HaLow скорость 650 кбит/с на 1–2 км, а Wi-Fi 2,4 ГГц — 1–6,5 Мбит/с до 2 км. Скорость не ниже видеопотока стенда 1063 кбит/с (выделено жирным) в свободном пространстве и с антенной на борту по расчёту сохраняется у Wi-Fi 2,4 ГГц до 1 км, у Wi-Fi HaLow — до 0,5 км на сетке расстояний рисунка (граница MCS 7 — 0,98 км). Для промежуточных режимов Wi-Fi HaLow (MCS 1–6, 1,3–5,85 Мбит/с) паспорт чувствительности не приводит, поэтому граница видеосвязи Wi-Fi HaLow по расчёту занижена; её уточнение — задача натурных испытаний. Все дальности рисунков — возможности радиотрактов при тепловом шуме; при фоне платы с камерой −60 дБм они сократились бы в 22 раза (раздел 3.6).

Рисунок 3.3 – Наибольшая скорость физического уровня в зависимости от расстояния и высоты антенн (расчёт)

Проникающая способность сравнена на рисунке 3.4 по модели 3GPP TR 38.901 [18]: бетонная стена ослабляет сигнал 867 МГц на 8,5 дБ, 2,44 ГГц — на 14,8 дБ, 5,5 ГГц — на 27,0 дБ. Разница в 6,3 дБ относительно Wi-Fi 2,4 ГГц эквивалентна увеличению дальности примерно вдвое в свободном пространстве.

Рисунок 3.4 – Потери в бетонной стене на частотах Wi-Fi HaLow и Wi-Fi

Сводка по критериям приведена в таблице 3.11.

Таблица 3.11 – Сравнение Wi-Fi HaLow с Wi-Fi 2,4/5 ГГц и LoRa по критериям

| Критерий | Wi-Fi HaLow, 867 МГц, 2 МГц | Wi-Fi 2,4 ГГц (ESP32-S3) | Wi-Fi 5 ГГц | LoRa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дальность | 1200 м, > 2 Мбит/с при +20 дБм [17]; расчёт при 14 дБм: 0,98–4,90 км в своб. простр. (табл. 3.8); при фоне платы с камерой −60 дБм — 44–220 м | расчёт при 20 дБм: 0,16–2,58 км в своб. простр. (табл. 3.8); собственный режим Espressif LR — до 1 км [20] | потери в своб. простр. на 16 дБ выше, чем на 867 МГц (расчёт) | 1180 м без потерь в городе, 13 дБм [3]; 40,7 км с БПЛА (пользов.) [40] |
| Уровень сигнала, чувствительность | −53 дБм на 5 м (стенд); −59…−69 дБм на 300–1200 м [26]; чувствит. −105 дБм (1 МГц) [17] | чувствит. −98,4…−74,2 дБм [21] | нет данных для ESP32-S3 | чувствит. −123…−137 дБм [3] |
| Задержка | RTT по квитанции, медиана 0,34–0,50 с (стенд, видео); ретранслятор удваивает [26] | опубликованных данных нет | опубликованных данных нет | время в эфире пакета 0,39–31 мс [41]; до 2,2 с на 20 Б [4] |
| Потери пакетов | 1,4 % видеокадров; 2–7 % фрагментов после повторов MAC; PER 50–67 % (стенд) | опубликованных данных нет | опубликованных данных нет | 0 % на 1180 м, 10 % на 1350 м [3]; доставка 80 % в помещении на 115 м [22] |
| Пропускная способность | PHY до 6,5 Мбит/с; 1063 кбит/с видео (стенд) | 20–30 Мбит/с в эфире [20] | ESP32-C5: 20–30 Мбит/с [20] | 0,29–5,5 кбит/с [3] |
| Энергопотребление | передача 300 мА, приём 55–100 мА [17] | передача 283–340 мА, приём 88–91 мА [21] | — | 66–396 мВт [22] |
| Проникающая способность (бетон) | 8,5 дБ [18] | 14,8 дБ [18] | 27,0 дБ [18] | 8,5 дБ (864–868 МГц) |

Итог сравнения: Wi-Fi HaLow занимает промежуточное положение — на порядок медленнее Wi-Fi 2,4 ГГц и на два–три порядка быстрее LoRa; при нормах мощности Российской Федерации его преимущество в дальности над Wi-Fi 2,4 ГГц проявляется на малых скоростях и за препятствиями, а не в прямой видимости при равной скорости.

3.8 Выводы

1. На лабораторном этапе потери определяла полоса приёма: её сужение с 8 МГц вдвое снизило потери вчетверо, что согласуется с расчётом шума в полосе (6 дБ). Рабочий канал — 2 МГц с центром 867 МГц в полосе 866–868 МГц, мощность не более 14 дБм.

2. Пропускная способность поднята со 121 кбит/с до 1063 кбит/с полезного видео 480 × 320 при 5 видеокадрах в секунду на трассе 5 м. На лабораторном этапе её ограничивали драйвер UART модуля, паузы между фрагментами и программное сжатие; после их устранения ограничивающим звеном стал радиоканал между платами: около трети первых передач не доходит даже при сильном сигнале, эфир занят повторами на 99 %. Интерфейс UART задаёт архитектурный предел 3,92 Мбит/с, до которого канал не доходит.

3. Доработки канала проверены парными опытами в одном включении: гибрид помехоустойчивого кодирования и досылки снизил потери видеокадров с 10–12 до 2–3 %, инерция управления качеством вдвое снизила задержку, граница MCS по уровню сигнала повысила скорость в 1,5–2 раза и снизила потери видеокадров в 1,7–5 раз без сокращения дальности.

4. Установлена причина искажения изображения — наводка собственного передатчика на шлейф камеры (0 % повреждённых видеокадров при 1 дБм против 44 % при 20 дБм на лабораторном этапе, 40–60 % уже при 10 дБм на разрешении 320 × 240). Регулятор мощности, паузы съёмки, уменьшенный ток выходов сенсора и программное исправление устраняют искажения без изменения аппаратной части.

5. По критериям задания на трассе 5 м: уровень сигнала −53 дБм при отношении сигнал/шум 36 дБ, задержка по квитанции в медиане 0,34–0,50 с, потери видеокадров 1,4 % при доле неудачных попыток передачи модуля 50–67 %.

6. Расчётная граница связи Wi-Fi HaLow при мощности 14 дБм и запасе 10 дБ — от 0,98 до 4,90 км в свободном пространстве; у наземных антенн она сокращается в несколько раз, антенна на борту на высоте 50 м её возвращает. Опубликованные данные производителя модуля (1200 м и более 2 Мбит/с в канале 2 МГц при +20 дБм; уровень сигнала на 300 и 600 м в пределах 2 дБ от расчёта) согласуются с расчётом; при норме 14 дБм это около 600 м. Это возможности радиомодуля; при фоне платы с камерой −60 дБм, наблюдавшемся в августе — сентябре, граница сократилась бы до 44–220 м. Фон непостоянен (до −101 дБм), поэтому границу данной пары плат должно установить измерение.

7. На идентичной платформе при нормах мощности Российской Федерации Wi-Fi HaLow и Wi-Fi 2,4 ГГц при равной скорости 6,5 Мбит/с имеют сопоставимую расчётную дальность; преимущество Wi-Fi HaLow — малые скорости с большей дальностью и на 6,3 дБ меньшее затухание в бетонной стене. Измерение на той же паре плат на трассе 5 м: ёмкость Wi-Fi 2,4 ГГц 15,7–19,2 Мбит/с против около 1 Мбит/с у Wi-Fi HaLow, видео передаётся сопоставимо (потери видеокадров 2,1–2,2 и 1,4 %), но запас по сигналу у Wi-Fi HaLow при мощности 1 дБм (24–40 дБ) больше, чем у Wi-Fi 2,4 ГГц при 14–20 дБм (15–24 дБ). LoRa превосходит по дальности, но её скорость на два–три порядка ниже видео.

Заключение

Целью работы являлся анализ эффективности использования технологии Wi-Fi HaLow на базе платформы LilyGO T-HaLow по сравнению с традиционными протоколами Wi-Fi по критериям дальности, уровня сигнала, задержки и потерь пакетов. В ходе работы получены следующие результаты.

1. Выполнен сравнительный анализ каналов связи с БПЛА: LoRa даёт дальность без скорости, Wi-Fi 2,4/5 ГГц — скорость без дальности. Wi-Fi HaLow закрывает эту нишу: по паспортным данным при нормах мощности Российской Федерации запас по затуханию на наименьшей скорости на 7,7 дБ больше, чем у Wi-Fi 2,4 ГГц, меньшее затухание в препятствиях и пропускная способность, достаточная для видео пониженного разрешения; при равной скорости 6,5 Мбит/с дальности сопоставимы.

2. Выполнена теоретическая оценка характеристик канала и обоснована необходимость эксперимента; разработаны программа и методика испытаний; выбрана и настроена платформа LilyGO T-HaLow в разрешённой конфигурации — канал 2 МГц на 867 МГц, мощность не более 14 дБм.

3. Серия стендовых экспериментов установила, что после устранения программных ограничений платформы пропускную способность ограничивает радиоканал между платами — около трети первых передач теряется даже при сильном сигнале, а эфир почти полностью занят повторами; интерфейс UART задаёт архитектурный предел 3,92 Мбит/с. Доработки программного обеспечения подняли полезную скорость со 121 до 1063 кбит/с (видео 480 × 320, 5 видеокадров в секунду, трасса 5 м). На трассе 5 м уровень сигнала составил −53 дБм, задержка по квитанции в медиане 0,34–0,50 с, потери видеокадров 1,4 %. Разработаны и проверены парными опытами гибрид помехоустойчивого кодирования и досылки, инерция управления качеством и нижняя граница модуляции по уровню сигнала; реализован и проверен регулятор мощности в пределах 1–14 дБм. Найдена причина искажения изображения — наводка собственного передатчика — и устранена программными средствами. Расчёт бюджета канала по паспорту радиомодуля дал границу связи 0,98–4,90 км в свободном пространстве при 14 дБм и согласуется с опубликованными натурными данными производителя; при фоне платы с камерой −60 дБм, наблюдавшемся в августе — сентябре, граница сократилась бы до 44–220 м, поэтому для бортового применения помехи камеры необходимо устранить, а границу данной пары плат — измерить. Сравнение показало, что при нормах мощности Российской Федерации Wi-Fi HaLow выигрывает у Wi-Fi 2,4 ГГц на малых скоростях и за препятствиями, уступает ему в скорости на порядок и превосходит LoRa по скорости на два–три порядка. Измерение на той же паре плат подтвердило это: на трассе 5 м ёмкость Wi-Fi 2,4 ГГц составила 15,7–19,2 Мбит/с против около 1 Мбит/с, а запас по сигналу у Wi-Fi HaLow при мощности 1 дБм оказался больше, чем у Wi-Fi 2,4 ГГц при 14–20 дБм.

4. Выполнены технико-экономическое обоснование работы и анализ условий труда специалиста (главы 4 и 5).

Предложения по интеграции в существующие модели БПЛА. По результатам работы сформулированы следующие предложения по увеличению дальности и надёжности передачи данных с борта БПЛА:

1) соединять радиомодуль Wi-Fi HaLow с бортовым процессором по интерфейсу SPI или SDIO, а не UART: через UART полезная скорость не может превысить 3,92 Мбит/с, тогда как канал 2 МГц способен на 6,5 Мбит/с на физическом уровне;

2) размещать радиомодуль и его антенну вдали от камеры, памяти и их шин и экранировать шлейф камеры: помехи платы поднимали фон приёмника камеры до −60 дБм и являются одной из версий потери трети первых передач, а излучение передатчика искажает захват изображения;

3) в двухузловом канале «борт — наземный пункт» отключать обмен RTS/CTS, назначать бортовой узел точкой доступа и подтверждать каждый видеокадр квитанцией с ограничением числа неподтверждённых видеокадров — это ограничивает задержку и даёт её прямой замер;

4) ограничивать модуляцию повторов снизу по уровню сигнала, а не фиксировать её: постоянная граница ускоряет канал вблизи, но сокращает дальность;

5) защищать видеопоток гибридом помехоустойчивого кодирования с адаптивной избыточностью и однократной досылки и управлять качеством сжатия и разрешением с инерцией по задержке квитанций;

6) для БПЛА вертолётного типа выбирать рабочую высоту с учётом точки излома двухлучевой модели: при антенне на высоте 50 м она отодвигается с 26 до 868 м, что важнее повышения мощности;

7) использовать канал шириной 1–2 МГц в полосе 866–868 МГц с мощностью не более 14 дБм, соответствующий требованиям к устройствам малого радиуса действия.

Список использованных источников

1. Кошкин, Р. П. Беспилотные авиационные системы / Р. П. Кошкин. – Москва : Стратегические приоритеты, 2016. – 676 с. – Текст : непосредственный.

2. Паспорт национального проекта «Беспилотные авиационные системы» (2024–2030 гг.). – Текст : электронный // КонсультантПлюс : [сайт]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310251/ (дата обращения: 24.09.2026).

3. AN1200.22. LoRa Modulation Basics : application note, revision 2 / Semtech Corporation. – 2015. – Текст : электронный // GitHub : ExpressLRS/ExpressLRS-Hardware, Doc/an1200.22.pdf. – URL: https://github.com/ExpressLRS/ExpressLRS-Hardware/tree/master/Doc (дата обращения: 08.10.2026).

4. Robinson, S. SX12XX-LoRa : What is LoRa ; ReadMe / S. Robinson. – Текст : электронный // GitHub : [сайт]. – URL: https://github.com/StuartsProjects/SX12XX-LoRa (дата обращения: 08.10.2026).

5. Технологии современных беспроводных сетей Wi-Fi : учебное пособие / Е. В. Смирнова, А. В. Пролетарский, Е. А. Ромашкина [и др.] ; под общей редакцией А. В. Пролетарского. – Москва : Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2017. – 448 с. – (Компьютерные системы и сети ; вып. 2). – ISBN 978-5-7038-4620-9. – Текст : непосредственный.

6. Rappaport, T. S. Wireless Communications : Principles and Practice / T. S. Rappaport. – 2nd ed. – Upper Saddle River : Prentice Hall PTR, 2002. – XXIII, 707 p. – ISBN 0-13-042232-0. – Текст : непосредственный.

7. IEEE Std 802.11ah-2016. IEEE Standard for Information technology — Telecommunications and information exchange between systems. Local and metropolitan area networks — Specific requirements. Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications. Amendment 2: Sub 1 GHz License Exempt Operation. – New York : IEEE, 2017. – 594 p. – DOI 10.1109/IEEESTD.2017.7920364. – Текст : электронный // IEEE Xplore : [сайт]. – URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/7920364 (дата обращения: 08.10.2026).

8. Wi-Fi HaLow. – Текст : электронный // Wi-Fi Alliance : [сайт]. – URL: https://www.wi-fi.org/discover-wi-fi/wi-fi-halow (дата обращения: 24.09.2026).

9. Wi-Fi HaLow for the Internet of Things : An up-to-date survey on IEEE 802.11ah research / L. Tian, S. Santi, A. Seferagić [et al.] // Journal of Network and Computer Applications. – 2021. – Vol. 182. – Art. 103036. – Текст : электронный.

10. A survey on IEEE 802.11ah : An enabling networking technology for smart cities / E. Khorov, A. Lyakhov, A. Krotov [et al.] // Computer Communications. – 2015. – Vol. 58. – P. 53–69. – Текст : электронный.

11. Chounos, K. Scalability and Performance Evaluation of IEEE 802.11ah IoT Deployments : A Testbed Approach / K. Chounos, K. Kyriakou, T. Korakis. – 2025. – arXiv:2508.03146. – Текст : электронный // arXiv.org : [сайт]. – URL: https://arxiv.org/abs/2508.03146 (дата обращения: 27.09.2026).

12. ExpressLRS : open source radio link for RC applications. – Текст : электронный // ExpressLRS : [сайт]. – URL: https://www.expresslrs.org (дата обращения: 27.09.2026).

13. Правительство закрепило решение о распределении радиочастот для создания единой инфраструктуры управления гражданскими беспилотниками. – Текст : электронный // Правительство России : [сайт]. – URL: http://government.ru/docs/49544/ (дата обращения: 27.09.2026).

14. Friis, H. T. A Note on a Simple Transmission Formula / H. T. Friis // Proceedings of the IRE. – 1946. – Vol. 34, no. 5. – P. 254–256. – Текст : электронный.

15. О выделении полос радиочастот устройствам малого радиуса действия : решение ГКРЧ при Мининформсвязи России от 07.05.2007 № 07-20-03-001 (ред. от 24.12.2018). – Текст : электронный // ГАРАНТ.РУ : информационно-правовой портал. – URL: https://base.garant.ru/192210/ (дата обращения: 08.10.2026).

16. IEEE 802.11AH : the WiFi approach for M2M communications / T. Adame, A. Bel, B. Bellalta [et al.] // IEEE Wireless Communications. – 2014. – Vol. 21, no. 6. – P. 144–152. – DOI 10.1109/MWC.2014.7000982. – Текст : электронный.

17. 泰芯 802.11ah TX-AH-Rx00P 系列模组技术规格书 [Технические характеристики модулей серии TX-AH-Rx00P] : версия V6.2 от 16.11.2023 / Zhuhai Taixin Semiconductor Co., Ltd. – Текст : электронный // GitHub : репозиторий Xinyuan-LilyGO/T-Halow. – URL: https://github.com/Xinyuan-LilyGO/T-Halow/tree/master/hardware/TX_AH (дата обращения: 08.10.2026).

18. Sionna : src/sionna/phy/channel/tr38901/lsp.py (модель потерь проникновения 3GPP TR 38.901, п. 7.4.3.1) / NVIDIA (NVlabs). – Текст : электронный // GitHub : [сайт]. – URL: https://github.com/NVlabs/sionna (дата обращения: 08.10.2026).

19. Linux kernel source tree : net/wireless/util.c, функция cfg80211_calculate_bitrate_s1g / L. Torvalds [и др.]. – Текст : электронный // GitHub : [сайт]. – URL: https://github.com/torvalds/linux/blob/master/net/wireless/util.c (дата обращения: 08.10.2026).

20. ESP-IDF Programming Guide v5.5.5. Wi-Fi Driver : разделы «ESP32-S3 Wi-Fi Throughput», «Long Range (LR)» / Espressif Systems. – Текст : электронный // GitHub : espressif/esp-idf, docs/en/api-guides/wifi.rst. – URL: https://github.com/espressif/esp-idf/blob/v5.5.5/docs/en/api-guides/wifi.rst (дата обращения: 08.10.2026).

21. ESP32-S3 Series Datasheet : version 1.1 / Espressif Systems. – 2022. – Текст : электронный // GitHub : копия в репозитории Xinyuan-LilyGO/T-Display-S3-AMOLED (doc/esp32-s3_datasheet_en.pdf). – URL: https://github.com/Xinyuan-LilyGO/T-Display-S3-AMOLED/blob/main/doc/esp32-s3_datasheet_en.pdf (дата обращения: 08.10.2026).

22. Cattani, M. An Experimental Evaluation of the Reliability of LoRa Long-Range Low-Power Wireless Communication / M. Cattani, C. A. Boano, K. Römer // Journal of Sensor and Actuator Networks. – 2017. – Vol. 6, no. 2. – Art. 7. – DOI 10.3390/jsan6020007. – Текст : электронный.

23. О выделении полос радиочастот, внесении изменений в решения ГКРЧ и продлении срока действия решений ГКРЧ : решение ГКРЧ при Минкомсвязи России от 11.09.2018 № 18-46-03-1. – Текст : электронный // ГАРАНТ.РУ : информационно-правовой портал. – URL: https://base.garant.ru/72061772/ (дата обращения: 08.10.2026).

24. Shannon, C. E. A Mathematical Theory of Communication / C. E. Shannon // Bell System Technical Journal. – 1948. – Vol. 27, no. 3. – P. 379–423. – Текст : электронный.

25. Aust, S. Sub 1GHz wireless LAN propagation path loss models for urban smart grid applications / S. Aust, T. Ito // 2012 International Conference on Computing, Networking and Communications (ICNC). – Maui : IEEE, 2012. – P. 116–120. – DOI 10.1109/ICCNC.2012.6167392. – Текст : электронный.

26. 泰芯 AH 网桥使用说明 [Руководство по использованию моста AH] : версия V1.3.4 от 07.09.2023 / Zhuhai Taixin Semiconductor Co., Ltd. – Текст : электронный // GitHub : репозиторий Xinyuan-LilyGO/T-Halow. – URL: https://github.com/Xinyuan-LilyGO/T-Halow/tree/master/hardware/TX_AH (дата обращения: 08.10.2026).

27. 泰芯 802.11AH 频点设置说明 [Описание настройки частот 802.11ah] : версия V2.0 от 30.11.2023 / Zhuhai Taixin Semiconductor Co., Ltd. – Текст : электронный // GitHub : репозиторий Xinyuan-LilyGO/T-Halow. – URL: https://github.com/Xinyuan-LilyGO/T-Halow/tree/master/hardware/TX_AH (дата обращения: 15.10.2026).

28. LILYGO T-Halow ESP32-S3 Development Board, Wi-Fi HaLow. – Текст : электронный // AliExpress : [сайт]. – URL: https://www.aliexpress.com/item/1005007402959136.html (дата обращения: 24.09.2026).

29. ESP32 Wi-Fi HaLow Camera HT-HC32. – Текст : электронный // Heltec Automation : [сайт]. – URL: https://wiki.heltec.org/docs/devices/wifi-halow/ht-hc32/ (дата обращения: 13.10.2026).

30. ESP32 Wi-Fi HaLow Camera. – Текст : электронный // Heltec Automation : [сайт]. – URL: https://heltec.org/project/ht-hc32/ (дата обращения: 13.10.2026).

31. Heltec Automation partners with Morse Micro to advance IoT connectivity with Wi-Fi HaLow. – 12.06.2025. – Текст : электронный // Morse Micro : [сайт]. – URL: https://morsemicro.com/news/heltec-automation-partners-with-morse-micro-to-advance-iot-connectivity-with-wi-fi-halow (дата обращения: 13.10.2026).

32. ALFA Network AHPI7292S IEEE 802.11ah sub 1 GHz module in Raspberry Pi HAT form factor. – Текст : электронный // Rokland : [сайт]. – URL: https://store.rokland.com/products/alfa-network-ahpi7292s-ieee-802-11ah-sub-1-ghz-module-in-raspberry-pi-hat-form-factor (дата обращения: 24.09.2026).

33. NRC7394 Evaluation Kit Purchase page. – Текст : электронный // NEWRACOM : [сайт]. – URL: https://newracom.com/nrc7394-evaluation-kit-purchase-page (дата обращения: 24.09.2026).

34. NRC7292 EVK. – Текст : электронный // NEWRACOM : [сайт]. – URL: https://newracom.com/products/nrc7292-evk (дата обращения: 24.09.2026).

35. MM6108-EKH05-05US, WiFi Development Tools — 802.11 Wi-Fi HaLow IoT Development Board. – Текст : электронный // ЧИП и ДИП : [сайт]. – URL: https://chipdip.ru/product0/8040419288 (дата обращения: 24.09.2026).

36. T-Halow : исходные тексты, схема платы, комплект разработки модуля TX-AH / LilyGO (Xinyuan-LilyGO). – Текст : электронный // GitHub : [сайт]. – URL: https://github.com/Xinyuan-LilyGO/T-Halow (дата обращения: 27.09.2026).

37. ESP-IDF : Espressif IoT Development Framework : ветка 4.4, файл components/soc/esp32s3/include/soc/soc_caps.h / Espressif Systems. – Текст : электронный // GitHub : [сайт]. – URL: https://github.com/espressif/esp-idf (дата обращения: 27.09.2026).

38. ESP32-CAM Performance Reference Benchmark : dataset / TNeutron. – 2025. – Текст : электронный // GitHub : [сайт]. – URL: https://github.com/TNeutron/ESP32-CAM-Performence-Reference-Benchmark (дата обращения: 08.10.2026).

39. Radio Settings ; LoRa Region by Country / Meshtastic. – Текст : электронный // GitHub : meshtastic/meshtastic. – URL: https://github.com/meshtastic/meshtastic/blob/master/docs/about/overview/radio-settings.mdx (дата обращения: 08.10.2026).

40. Long Range / ExpressLRS. – Текст : электронный // GitHub : ExpressLRS/Docs. – URL: https://github.com/ExpressLRS/Docs/blob/master/docs/info/long-range.md (дата обращения: 08.10.2026).

41. Signal Health / ExpressLRS. – Текст : электронный // GitHub : ExpressLRS/Docs. – URL: https://github.com/ExpressLRS/Docs/blob/master/docs/info/signal-health.md (дата обращения: 08.10.2026).

42. Экономическое обоснование дипломных проектов (работ) по приборо- и радиоприборостроению : методические указания / В. П. Панагушин, Т. С. Ковалева, О. А. Малютина [и др.] ; под редакцией В. П. Панагушина. – 7-е изд., испр. и доп. – Москва : ИВАКО Аналитик, 2024. – 43 с. – Текст : непосредственный.

43. Поиск вакансий «радиоинженер», «инженер радиотехник», «радиотехник» в г. Москве с указанием заработной платы. – Текст : электронный // hh.ru : [сайт]. – URL: https://hh.ru/search/vacancy?text=радиоинженер&area=1&only_with_salary=true (дата обращения: 24.09.2026).

44. Производственный календарь на 2026 год. – Текст : электронный // КонсультантПлюс : [сайт]. – URL: https://www.consultant.ru/law/ref/calendar/proizvodstvennye/2026/ (дата обращения: 24.09.2026).

45. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая : федеральный закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ : принят Государственной думой 19 июля 2000 года : одобрен Советом Федерации 26 июля 2000 года. Глава 23 «Налог на доходы физических лиц». Глава 34 «Страховые взносы». – Текст : электронный // КонсультантПлюс : надежная правовая поддержка : [сайт]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ (дата обращения: 08.10.2026).

46. Официальные курсы валют на заданную дату, устанавливаемые ежедневно. – Текст : электронный // Банк России : [сайт]. – URL: https://www.cbr.ru/currency_base/daily/ (дата обращения: 24.09.2026).

47. Андрей Рюмин рассказал о достижениях «Россетей» на выставке-форуме «Россия». – 27.01.2024. – Текст : электронный // Деловой Петербург : [сайт]. – URL: https://www.dp.ru/a/2024/01/27/andrej-rjumin-rasskazal-o-dostizhenijah (дата обращения: 13.10.2026).

48. СП 2.2.3670-20. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда : санитарные правила : утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 № 40 : дата введения 2021-01-01. – Текст : электронный // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов : [сайт]. – URL: https://docs.cntd.ru/document/573230583 (дата обращения: 08.10.2026).

49. ГОСТ 12.2.032-78. Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования : межгосударственный стандарт : издание официальное : утвержден и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 26.04.1978 № 1102 : дата введения 1979-01-01. – Текст : электронный // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов : [сайт]. – URL: https://docs.cntd.ru/document/1200003913 (дата обращения: 08.10.2026).

50. ГОСТ Р 50923-96. Дисплеи. Рабочее место оператора. Общие эргономические требования и требования к производственной среде. Методы измерения : государственный стандарт Российской Федерации : издание официальное : утвержден и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 10.07.1996 № 451 : дата введения 1997-07-01. – Текст : электронный // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов : [сайт]. – URL: https://docs.cntd.ru/document/1200025975 (дата обращения: 08.10.2026).

51. ГОСТ Р 50948-2001. Средства отображения информации индивидуального пользования. Общие эргономические требования и требования безопасности : государственный стандарт Российской Федерации : издание официальное : принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 25.12.2001 № 576-ст : дата введения 2002-07-01. – Текст : электронный // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов : [сайт]. – URL: https://docs.cntd.ru/document/1200028904 (дата обращения: 08.10.2026).

52. ГОСТ Р ИСО 9241-4-2009. Эргономические требования к проведению офисных работ с использованием видеодисплейных терминалов (VDT). Часть 4. Требования к клавиатуре : национальный стандарт Российской Федерации : издание официальное : утвержден и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 07.12.2009 № 579-ст : дата введения 2010-12-01. – Текст : электронный // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов : [сайт]. – URL: https://docs.cntd.ru/document/1200076334 (дата обращения: 08.10.2026).

53. ГОСТ 12.0.003-2015. Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация : межгосударственный стандарт : издание официальное : введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации Приказом Росстандарта от 09.06.2016 № 602-ст : дата введения 2017-03-01. – Текст : электронный // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов : [сайт]. – URL: https://docs.cntd.ru/document/1200136071 (дата обращения: 08.10.2026).

54. ГОСТ 12.1.005-88. Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны : межгосударственный стандарт : издание официальное : утвержден и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 29.09.1988 № 3388 : дата введения 1989-01-01. – Текст : электронный // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов : [сайт]. – URL: https://docs.cntd.ru/document/1200003608 (дата обращения: 08.10.2026).

55. СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания : санитарные правила и нормы : утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (ред. от 24.12.2025) : дата введения 2021-03-01. – Текст : электронный // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов : [сайт]. – URL: https://docs.cntd.ru/document/573500115 (дата обращения: 08.10.2026).

56. СП 52.13330.2016. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* : свод правил : утвержден приказом Минстроя России от 07.11.2016 № 777/пр : дата введения 2017-05-08. – Текст : электронный // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов : [сайт]. – URL: https://docs.cntd.ru/document/456054197 (дата обращения: 08.10.2026).

57. Кнорринг, Г. М. Справочная книга для проектирования электрического освещения / Г. М. Кнорринг, И. М. Фадин, В. Н. Сидоров. – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Энергоатомиздат, 1992. – 448 с. – Текст : непосредственный.

58. T-Halow : AT command set / Xinyuan-LilyGO. – Текст : электронный // GitHub : [сайт]. – URL: https://github.com/Xinyuan-LilyGO/T-Halow (дата обращения: 24.09.2026).

59. Правила устройства электроустановок. Глава 1.1. Общая часть : издание седьмое : утверждена приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204 : дата введения 2003-01-01. – Текст : электронный // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов : [сайт]. – URL: https://docs.cntd.ru/document/1200030216 (дата обращения: 08.10.2026).

60. ГОСТ 12.1.038-82. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов : межгосударственный стандарт : издание официальное : утвержден и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 30.07.1982 № 2987 : дата введения 1983-07-01. – Текст : электронный // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов : [сайт]. – URL: https://docs.cntd.ru/document/5200313 (дата обращения: 08.10.2026).

61. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности : федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ : принят Государственной думой 4 июля 2008 года : одобрен Советом Федерации 11 июля 2008 года. – Текст : электронный // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов : [сайт]. – URL: https://docs.cntd.ru/document/902111644 (дата обращения: 08.10.2026).

62. Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации : постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479. – Текст : электронный // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов : [сайт]. – URL: https://docs.cntd.ru/document/565837297 (дата обращения: 08.10.2026).

63. СП 12.13130.2009. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности : свод правил : утвержден приказом МЧС России от 25.03.2009 № 182 : дата введения 2009-05-01. – Текст : электронный // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов : [сайт]. – URL: https://docs.cntd.ru/document/1200071156 (дата обращения: 08.10.2026).

64. СП 9.13130.2009. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации : свод правил : утвержден приказом МЧС России от 25.03.2009 № 179 : дата введения 2009-05-01. – Текст : электронный // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов : [сайт]. – URL: https://docs.cntd.ru/document/1200071152 (дата обращения: 08.10.2026).

65. Р 2.2.2006-05. Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда : руководство : утверждено 29.07.2005 : дата введения 2005-11-01. – Текст : электронный // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов : [сайт]. – URL: https://docs.cntd.ru/document/1200040973 (дата обращения: 08.10.2026).

66. МР 2.2.7.2129-06. Режимы труда и отдыха работающих в холодное время на открытой территории или в неотапливаемых помещениях : методические рекомендации : утверждены 19.09.2006 : дата введения 2006-11-01. – Текст : электронный // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов : [сайт]. – URL: https://docs.cntd.ru/document/1200047514 (дата обращения: 08.10.2026).

67. Об отходах производства и потребления : федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ : принят Государственной думой 22 мая 1998 года : одобрен Советом Федерации 10 июня 1998 года. – Текст : электронный // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов : [сайт]. – URL: https://docs.cntd.ru/document/901711591 (дата обращения: 08.10.2026).

68. Об утверждении перечня видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается : распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.07.2017 № 1589-р. – Текст : электронный // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов : [сайт]. – URL: https://docs.cntd.ru/document/436754215 (дата обращения: 08.10.2026).

69. О специальной оценке условий труда : федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ : принят Государственной думой 23 декабря 2013 года : одобрен Советом Федерации 25 декабря 2013 года. – Текст : электронный // КонсультантПлюс : надежная правовая поддержка : [сайт]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156555/ (дата обращения: 08.10.2026).

70. Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению : приказ Минтруда России от 21.11.2023 № 817н : зарегистрирован в Минюсте России 30.11.2023 № 76179. – Текст : электронный // Официальный интернет-портал правовой информации : [сайт]. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202311300048 (дата обращения: 08.10.2026).